MEMORIA TÉCNICA NORMATIVA

MODIFICACION DE ZONIFICACION

Distrito de Chilca – Provincia de Cañete – Lima

NOVIEMBRE 2025

DECRETO SUPREMO 012-2022-VIVIENDA.

Artículo 122.-

122.3 El criterio de análisis integral al que hace referencia el articulo 37 de la Ley esta referido a la evaluación que realizan las municipalidades, considerando:

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	5

1.	MARCO TECNICO NORMATIVO	8

2.	CARACTERÍSTICAS DEL DISTRITO	16

2.1.	CONFORMACIÓN DEL DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA CAÑETE	16

a) La delimitación del ámbito de intervención

2.2.	ZONIFICACION VIGENTE DEL DISTRITO DE CHILCA	18

2.3.	ACCESIBILIDAD Y VIALIDAD VIGENTE	21

3.	DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN: CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO	23

3.1.	UBICACIÓN, GEOGRAFIA Y DELIMITACIÓN DEL AMBITO DE INTERVENCION	23

3.2.	TITULARIDAD	23

b) El impacto que generan las modificaciones de zonificación en el ámbito de estudio del plan respectivo: objetivos, estrategias y necesidad de la modificación.

3.3.	MOVILIDAD URBANA	26

3.4.	SUFICIENCIA DE SERVICIOS BÁSICOS	29

c) El impacto que generan las modificaciones de zonificación en los componentes del plan vigente: análisis integral del impacto sobre el instrumento de planificación urbana vigente

4.	IMPACTO QUE GENERAN LAS MODIFICACIONES DE ZONIFICACIÓN EN EL AMBITO DE ESTUDIO DEL PLAN RESPECTIVO: OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y NECESIDAD DE PLANTEAR MODIFICACIÓN DE ZONIFICACIÓN	37

5.	IMPACTO QUE GENERAN LAS MODIFICACIONES DE ZONIFICACIÓN EN LOS COMPONENTES DEL PLAN VIGENTE: ANÁLISIS INTEGRAL DEL IMPACTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN URBANA VIGENTE

d) Análisis de riesgo en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, la identificación de las zonas con condiciones de protección ambiental y ecológica; incluyendo, además, las medidas de prevención y reducción del riesgo, así como las acciones que mejoren la calidad ambiental, de ser el caso.

6.	ANÁLISIS DE RIESGO EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS CON CONDICIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ECOLÓGICA; INCLUYENDO, ADEMÁS, LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE MEJOREN LA CALIDAD AMBIENTAL, DE SER EL CASO	39

6.1.	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACIÓN para PLANIFICACION URBANA Y TERRITORIAL DE UN SECTOR EN CHILCA: TERRENOS PAVI 12, PAVI 01,TERRENOS CRIOLLITA Y PLANTEL 12 , de Agosto 2023 (VER ESTUDIO) realizado por la empresa HI GEOPROJECT CONSULTORIA S.R.L. a cargo del Ing. Francisco Fadid Coaquira Coaquira con CIP N° 161788.	39

d) Análisis de riesgo en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, la identificación de las zonas con condiciones de protección ambiental y ecológica; incluyendo, además, las medidas de prevención y reducción del riesgo, así como las acciones que mejoren la calidad ambiental, de ser el caso.

En ese sentido, aprecian los cuadros de datos técnicos de las Calicatas realizadas, en los que se describen denominación, ubicación y profundidad:	39

6.2.	INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO POR FLUJO DE DETRITOS EN UN TERRENO EN CHILCA – DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA	52

6.3.	ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD AMBIENTAL PARA PLANIFICACION URBANA  Y TERRITORIAL DE UN SECTOR DE CHILCA , de fecha DICIEMBRE  2023, realizado por la ING. MARCIA ANDREA CARBAJAL SILVA, CON CIP 273047 Y REGISTRO SENACE 754-2022-VIV.	56

6.4.	INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE TSUNAMI DE UN TERRENO EN CHILCA DE UN TERRENO EN CHILCA - DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA, realizado por Geog. Antonio Torres Benites evaluador de riesgos con R.J. N°046-2020-CENEPRED/J, la cual, dentro de lo más resaltante del análisis y las medidas de mitigación, se indica lo siguiente:	62

e) La zonificación vigente y los usos de suelo predominantes en la zona colindante o de influencia directa de modificación: La zonificación y usos de suelo del ámbito de intervención.

6.5.	INFORME DE RECONOCIMIENTO ARQUEOLOGICO PRELIMINAR A NIVEL SUPERFICIAL, de fecha diciembre 2023(VER ESTUDIO), realizado por la empresa ARKCOS Estudio de Arqueólogos, a cargo de la Lic. Ana Sofia Terukina Yamauchi con COARPE N° 040852.	67

6.6.	EVALUACION VIAL “PARA LA MODIFICACION DE ZONIFICACIÓN”	70

7.	LA ZONIFICACION VIGENTE Y LOS USOS DE SUELO PREDOMINANTES EN LA ZONA COLINDANTE O DE INFLUENCIA DIRECTA DE MODIFICACIÓN: ZONIFICACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN	73

7.1.	USOS DE SUELOS	73

f) El grado de consolidación de la zona colindante o de influencia directa a la modificación, considerando, entre otros, su accesibilidad, acceso a equipamiento urbano, infraestructura urbana a fin de verificar si los mismos son suficientes para soportar la modificación propuesta ubicación y características del equipamiento urbano y espacios públicos

8.	EL GRADO DE CONSOLIDACION DE LA ZONA COLINDANTE O DE INFLUENCIA DIRECTA A LA MODIFICACIÓN, CONSIDERANDO, ENTRE OTROS, SU ACCESIBILIDAD, ACCESO A EQUIPAMIENTO URBANO, INFRAESTRUCTURA URBANA A FIN DE VERIFICAR SI LOS MISMOS SON SUFICIENTES PARA SOPORTAR LA MODIFICACION PROPUESTA: UBICACIÓN Y CARACTERISITICAS DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y ESPACIOS PÚBLICO	75

8.1.	Equipamiento Urbano en el Área de Estudio	76

8.1.1.	Sistema de equipamientos urbanos y espacios públicos……………………………………………………79

8.1.2.	Sistema de movilidad urbana…………………………………………………………………………………..87

8.1.3.	Sistema de infraestructura de servicios………………………………………………………………………87

9.	ANALISIS PARA  ASIGNAR ZONAS Y SUB ZONAS SEGÚN INTENSIDADES	88

9.1.	ANÁLISIS SISTEMA URBANÍSTICOS	88

9.2.	ANÁLISIS SISTEMA SEGÚN INTENSIDADES	89

9.2.1.	Identificación de Sub Zona  Sector……………………………………………………………………………90

9.2.2.	Identificación de Sub Zona Corredor………………………………………………………………………….90

9.2.3.	Identificación de Sub Zona Riesgo……………………………………………………………………………91

9.2.4.	Resumen de análisis de Sistemas según Intensidades…………………………………………………….92

g) La propuesta de red de vías primarias y vías locales y su integración a la trama urbana más cercana.

10.	VIALIDAD EXISTENTE, PROPUESTA Y SU INTEGRACIÓN A LA TRAMA URBANA	93

10.1.	VIAS LOCALES PROYECTADAS APROBADAS EN PLANEAMIENTOS INTEGRALES	93

11.	DE LA MODIFICACION DE ZONIFICACION ESPECIFICA DEL SECTOR	95

h) Coherencia con la visión y el modelo de desarrollo del plan vigente: Los mecanismos de implementación, seguimiento y evaluación del PI

11.1.	LA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN Y PARÁMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS DEL AMBITO DE INTERVENCION	95

12.	COHERENCIA CON LA VISION Y EL MODELO DE DESARROLLO DEL PLAN VIGENTE: MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA MODIFICACION DE ZONIFICACION ESPECIFICA 	101

13.	CONCLUSIONES	102

14.	RELACIÓN DE PLANOS	104

# INTRODUCCIÓN

La asociación de desarrolladores Inmobiliarios (ADI PERU), La Cámara peruana de la construcción (CAPECO) y la Asociación de empresas de inmobiliarios en el PERU (ASEI), indican lo siguiente: “En lo que va del siglo, las ciudades del Perú han expandido su tamaño en casi 50%. Es decir que el crecimiento poblacional necesita viviendas, infraestructura y servicios.

La provincia de Cañete con una extensión de 5,622.78 km², alberga al distrito de Chilca, el más próximo a Lima Metropolitana, cuenta con una extensión de 475,47 km², en el cual se ubica el predio materia del presente Modificación de zonificación.

El crecimiento poblacional se ha dado de una manera constante desde el 2007, incrementando el déficit de vivienda en las áreas aledañas a Lima, notablemente a raíz del COVID 2019 al 2023, según el INEI “Proyecciones de Población total según departamento, Provincia y Distrito 2018 -2022”, la Provincia de Cañete cuenta con 261,008 habitantes y el distrito de Chilca con 25,335 habitantes, representando el 25% de la población de esta provincia. Por lo mencionado, se puede ver que el área de estudio demanda infraestructura residencial, así como equipamientos recreacionales, educativos, salud y comerciales que complementan a la necesidad de vivienda.

En el portal de Transparencia de la Municipalidad Provincial de Cañete, se aprecian diferentes ordenanzas municipales que aprueban Planeamientos Integrales en el distrito de Chilca, en los cuales se asignan zonificación de Industria I3 e I4, lo cual refleja el actual uso de suelos al 2024 con empresas como los Parques Industriales de Indupark y Sector 62, Kallpa, Aceros Chilca, Fundición Chilca, ISA RED, entre otros; en los que se desarrolla gran actividad y demanda un alta área residencial para los trabajadores de la éstas, según se aprecia en este comparativo de imágenes satelitales  entre los años años 2007 y 2024, donde se verifica el crecimiento del uso del suelo hacia el predio (Ver imagen 1)

Es importante mencionar que el EXPEDIENTE INICIAL ingresado en fecha 2023 ,fue una solicitud de Planeamiento Integral ,respaldado por documentos oficiales como Certificados de zonificación y vías emitida por la Municipalidad provincial de Cañete, Ordenanza que aprueba otro planeamiento integral con las mismas características, además de documentación proporcionada por la municipalidad provincial de Cañete. Luego de casi 2 años de gestión técnica ,mediante mesa de coordinación Octubre 2025 con asistencia de representantes de la municipalidad de Cañete, Chilca concluyeron que se levantaría la observación en la que se indica  que es modificación  de zonificación y la municipalidad de Cañete encauzaría su proceso. En pag 106 y 107 se describe graficamente la norma técnica vigente.

Imagen 1: CRECIMIENTO DE USOS DE SUELO 2007 AL 2024

Antonio Gnaegi, presidente de la Cámara de Comercio de Chilca-Pucusana menciona en el portal web de Agencia Andina, 2021; lo siguiente “Gracias a su ubicación privilegiada con salida al mar, sus lugares turísticos, proyectos de vivienda en desarrollo, parques industriales, grandes extensiones de terrenos, excelentes condiciones para invertir, y teniendo en cuenta que genera el 45 % de la energía del país, Chilca y Pucusana se convierten en el polo con mayor potencial de desarrollo urbano”.

Es por ello que estos distritos son considerados con gran potencial de desarrollo al año 2025, por lo cual la cámara del comercio de Chilca- Pucusana está enfocada en impulsar el desarrollo social, económico y productivo de la comunidad, de manera sostenible y ordenada; apoyada en  la LEY N°31313 - LEY DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE (DUS) y su reglamento el DECRETO SUPREMO 012-2022-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Planificación Urbana del Desarrollo Urbano Sostenible  , Articulo 66 al  68.

Esta necesidad de encontrar nuevos terrenos para la población, destinados a zonas urbanas dentro de una ruta formal se ha visto pausada por la carencia de un Plan Urbano Ordenador vigente en la Provincia de Cañete, en el cual estén asignadas las nuevas zonas de expansión urbana de los distintos distritos que lo conforman, dando lugar a los interesados a realizar los estudios y propuestas, para satisfacer la necesidad de viviendas y equipamientos.

Sin embargo, la Municipalidad Provincial de Cañete desde el 2018 al 2022 se encuentra en la necesidad de contribuir e impulsar el crecimiento organizado mediante la aprobación de herramienta Normativa como Planeamientos Integrales, que se citan en ejemplo y se pueden observar en la Imagen 1 y 2.

Imagen 2: CUADRO RESUMEN DE PLANEAMIENTOS INTEGRALES CAÑETE PARA ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL

En ese sentido, se aprecia la necesidad de planificar el distrito de Chilca, orientado al desarrollo optimo, con la inclusión de áreas que se integren a la trama urbana existente y se mitigue el déficit de áreas residenciales. De acuerdo con la normativa antes mencionada, se propone: MODIFICACIÓN DE ZONIFICACIÓN.

Es importante indicar que el distrito de Chilca ha ido creciendo hacia el Noreste y Sur, por lo que en este contexto el predio de 122.039 Ha de área y de propiedad de SAN FERNANDO SA. requiere desarrollar el proceso formal de modificación de zonificación.

# MARCO TECNICO NORMATIVO

La estructura de normas legales que regulan el gobierno y la gestión municipal en relación al acondicionamiento territorial, el planeamiento urbano y el desarrollo local, está conformada por la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de Municipalidades, las Leyes Generales y Ordinarias, Decretos Supremos, Ordenanzas y Edictos Municipales, Reglamentos Generales y Específicos de gestión municipal, etc., dentro de los cuales para el desarrollo del presente Estudio debemos mencionar los siguientes:

  - CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Art 194º de la Constitución Política del Perú, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. El artículo 195º ítem 5, señala, con relación a las atribuciones y competencias de las entidades del Estado en materia de planificación urbana, que las Municipalidades tienen competencia para planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación. urbanismo y el acondicionamiento territorial.

  - LEY 29090, LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES y su reglamento el D.S. N° 029-2019-VIVIENDA

Reglamento de Licencias Habilitación Urbana y Licencia de Edificación.

  - LEY Nª 27972 Y SUS MODIFICATORIAS:

Ley Orgánica de Municipalidades (27/05/2003) Las Municipalidades son las responsables de promover e impulsar el proceso de planeamiento para el desarrollo integral correspondiente a su ámbito territorial. La Ley Orgánica de Municipalidades establece que, los Gobiernos Locales son entidades básicas de organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades, siendo los elementos esenciales del Gobierno Local, el territorio, la población y la organización.

En sus artículos 9°, 10° y 20° menciona las atribuciones del Concejo Municipal, de los Regidores y del alcalde.

En los incisos del artículo 73°: a, b, d, 1 y en el artículo 79°, se indican las competencias y funciones específicas de los Gobiernos Locales en materia de Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo.

El artículo 73º, en su inciso 1 señala que los Gobiernos Locales asumen las competencias y ejercen funciones específicas, como es la organización del espacio físico y usos del suelo de sus respectivas jurisdicciones.

El artículo 78º establece que el ejercicio de las competencias y funciones específicas de las municipalidades se realiza de conformidad y con sujeción a las normas técnicas sobre la materia.

En el inciso 1.2 del artículo 161º se determina que es función de la Municipalidad Metropolitana de Lima, controlar el uso del suelo y determinar las zonas de expansión urbana.

  - LEY N°31313 - LEY DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE (DUS) y su reglamento el DECRETO SUPREMO 012-2022-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Planificación Urbana del Desarrollo Urbano Sostenible.

El presente Reglamento tiene por objeto establecer disposiciones y procesos sobre el acondicionamiento territorial y la planificación urbana del desarrollo urbano sostenible, regulados en la Ley N.º 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible.

Artículo 122.- Modificación de zonificación. –

122.1. La modificación de la zonificación, que incluye el conjunto de normas y parámetros urbanísticos y edificatorios, se realiza en el marco de la actualización de los Instrumentos de Planificación Urbana, según lo establecido en los artículos 41, 48 y 55 del presente Reglamento. Esta actualización se realiza, como mínimo, una vez al año.

Se precisa que las Municipalidades Provinciales pueden aprobar de manera excepcional cambios de zonificación específicos o asignar zonificación con el objetivo de promover el desarrollo concreto y formal de proyectos de interés social y comunitario en el ámbito de su jurisdicción, siempre que cumplan con el análisis integral que aprueba el reglamento de la ley.

122.3.- El criterio de análisis integral al que hace referencia el artículo 37 de la Ley está referido a la evaluación que realizan las municipalidades, considerando:

1. El impacto que generan las modificaciones de zonificación en el ámbito de estudio del plan respectivo.

2. El impacto que generan las modificaciones de zonificación en los componentes del plan vigente.

3. La zonificación vigente y los usos de suelo predominantes en la zona colindante o de influencia

directa a la modificación.

4. El grado de consolidación de la zona colindante o de influencia directa a la modificación, considerando entre otros, su accesibilidad, acceso a equipamiento urbano, infraestructura urbana, a fin de verificar si los mismos son suficientes para soportar la modificación propuesta.

5. Coherencia con la visión y el modelo de desarrollo del plan vigente.

Artículo 125.- Proceso de modificación de zonificación especifico

125.1. La solicitud de cambio de zonificación específico debe ser presentada ante la municipalidad provincial correspondiente. Dicha solicitud es considerada como un pedido de gracia, entendiéndose que ésta no implica el inicio de un procedimiento administrativo u obligación por parte de las municipalidades de aceptarlas.

125.2 La municipalidad provincial verifica el cumplimiento del contenido señalado en el párrafo 123.2 del artículo 123 del presente Reglamento.

125.3 En caso de no cumplir con lo indicado en el artículo 123 del Reglamento, la municipalidad comunica al solicitante la denegación de su solicitud.

125.4 Si se verifica lo contemplado en el artículo 123, la municipalidad provincial comunica a la municipalidad distrital en cuya jurisdicción se encuentra el predio materia de la solicitud de cambio de zonificación, a fin de que la misma realice la evaluación de la solicitud e inicie el proceso de participación ciudadana efectiva, siguiendo el proceso establecido en el párrafo 8.6 del artículo 8 del

presente Reglamento, según sea el caso.

8.6. Si la actualización de los Planes para el Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano comprende solo modificaciones específicas de zonificación, a la cual se refiere el artículo 37 de la Ley, la municipalidad distrital una vez comunicada la solicitud de modificación o modificaciones a la zonificación por parte de la municipalidad provincial, desarrolla las siguientes actividades:

a) Comunica a los propietarios de los inmuebles involucrados, la solicitud de modificación de la zonificación, dentro de los siete días calendarios siguientes de recibida la misma.

b) Exhibe la propuesta de cambio de zonificación en sus locales, en su página web y en sus redes sociales durante veinte días calendarios.

c) Dentro del plazo indicado en el literal anterior, los vecinos involucrados formulan sus observaciones, aportes y/o recomendaciones.

d) Consolida las observaciones, aportes y/o recomendaciones formuladas, emitiendo opinión respecto a las mismas y publica su informe.

e) Una vez concluidas las actividades señaladas en los literales anteriores, la municipalidad continúa con el proceso correspondiente referido en el artículo 125 del presente Reglamento.

125.5. El área responsable de Planeamiento Territorial o la unidad orgánica equivalente de la municipalidad distrital, emite opinión respecto a la solicitud de cambio de zonificación y la eleva al Concejo Municipal Distrital, a fin de que sea remitida a la municipalidad provincial.

125.6. En caso la municipalidad distrital no emita opinión respecto a la solicitud de cambio de zonificación dentro del plazo señalado, se considera favorable, pudiendo la municipalidad provincial continuar con el trámite. Esta situación debe constar en la ordenanza respectiva.

125.7. Si la municipalidad distrital remite su opinión a la municipalidad provincial, la misma es parte de la ordenanza respectiva.

125.8. En caso las solicitudes de cambio de zonificación incluyan predios destinados a equipamientos urbanos, estos serán desafectados por la autoridad competente y de acuerdo a la normativa que le resulte aplicable.

  - Decreto Supremo N° 012-2022-VIVIENDA (05/10/2022), Tiene por objeto establecer disposiciones y procesos sobre el acondicionamiento territorial y la planificación urbana del desarrollo urbano sostenible, regulados en la Ley N.º 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible.

  - Guía de Zonificación 2024, aprobado mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00007-2024-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU (12/12/2024), cuyo objetivo principal es brindar pautas, lineamientos y metodologías que ayuden a los mismos en la formulación modificación o aprobación de la zonificación.

  - DECRETO SUPREMO N.º 011‐ 2006‐VIVIENDA: “REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES” (08/05/2006) y sus modificatorias, tiene por objeto normar los criterios y requisitos mínimos para el diseño y ejecución de las Habilitaciones Urbanas y las Edificaciones, permitiendo de esta manera una mejor ejecución de los Planes Urbanos.

RNE-NORMA GH.020, CAPITULO V artículos del 37 al 42 “En los casos que el área por habilitar se desarrolle en etapas o esta no colinde con zonas habilitadas o se plantee la parcelación del predio rústico, se deberá elaborar un “Planeamiento Integral” que comprenda la red de vías y los usos de la totalidad del predio, así como una propuesta de integración a la trama urbana más cercana, en función de los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Urbano correspondiente.

  - ORDENANZA MUNICIPAL N° 006-95-MPC que aprueba el Reglamento de Usos de Suelos de la Provincia de Cañete, Departamento de Lima.

  - ORDENANZA MUNICIPAL N° 026-2002-MPC que aprueba la Modificación del Reglamento de Usos de Suelos de la Provincia de Cañete, Departamento de Lima.

  - DECRETO LEGISLATIVO N.° 1256

Aprueba la ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas.

  - CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Establecer las reglas preventivas que permitan salvaguardar a las personas (de la concesionaria, de la contratista en general, o terceros o ambas) y a las instalaciones durante la construcción, operación y/o mantenimiento de las instalaciones tanto suministro eléctrico como de comunicaciones, y sus equipos asociados, cuidando de no afectar a las propiedades públicas y privadas.

219.b.2) El ancho mínimo de la faja de servidumbre de la línea aérea de suministro ubicada centralmente en dicha, será la indicada en la Tabla 219.

317.E.) La superficie del suelo (zona de la faja de servidumbre), solo podrá existir vía peatonal, tránsito vehicular, plazas o jardines, ambas sin edificación alguna, ni arboles cuyas raíces puedan comprometer la seguridad de los cables subterráneos

320.A.3. Carreteras y calles. Cuando se va a instalar el conducto longitudinalmente por debajo de una calzada este deberá ser instalado en la berma lateral o, hasta donde sea practico, dentro de los límites de una vía de tráfico y cumpliendo con la reglas municipales y técnicas, de la autoridad que administra el tránsito vehicular correspondiente. Los cruces de las calzadas deberán cumplir con los requerimientos técnicos de las autoridades respectivas anteriormente indicada.

  - REGLAMENTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBURO POR DUCTO, DECRETO SUPREMO N°081-2007-EM

Establece que cualquier persona natural o extranjera, podrá construir, operar y mantener ductos para el transporte de Hidrocarburos y de sus productos derivados, con sujeción a las disposiciones que establezca el reglamento que dictará el Ministerio de Energía y Minas.

  - DOCUMENTO RADICADO Nº 2025-106561

La empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. mediante Documento Radicado Nº2025-106561 de fecha 03 de marzo de 2025 señala que la infraestructura instalada en el predio denominado Plantel 12 U.C. N° 13265 inscrito en la Partida Registral Nº 21001872 del Registro de Predios de Zona registral IX sede Lima, Oficina registral de Cañete; se ha instalado una tubería de acero de 16”, el cual se encuentra dentro del área de servidumbre de acuerdo al plano perimétrico denominado “SERVIDUMBRE DEL PROYECTO FENIX CHILCA TRAMO 01” con código PP-SRP_T01 de fecha 27-02-2025.

Área de servidumbre: 7,176.13 m2 (0.7161 ha)

Perímetro de servidumbre: 1,220.15 ml.

  - ART. 5.1.5-NORMA OS.090 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Los sistemas de tratamiento deben ubicarse en un área suficientemente extensa y fuera de la influencia de cauces sujetos a torrentes y avenidas, y en el caso de no ser posible, se deberán proyectar obras de protección. El área deberá estar lo más alejada posible de los centros poblados, considerando las siguientes distancias

- 500 m como mínimo para tratamientos anaerobios

- 200 m como mínimo para lagunas facultativas

- 100 m mínimo para sistemas con lagunas aeradas

- 10 m como mínimo para lodos activados y filtros percoladores

Las distancias deben de justificarse en el estudio de impacto ambiental. El proyecto debe de considerar un área de protección alrededor del sistema de tratamiento, determinada en el estudio de impacto ambiental.

El proyectista podrá justificar distancias menores a las recomendadas si se incluye en el diseño procesos de control de olores y otras contingencias perjudiciales.

1.5.- MARCO NORMATIVO DE MODIFICACION DE ZONIFICACION LEY 31313 Y DS 012-2022 VIVIENDA

| MARCO TÉCNICO NORMATIVO DE MODIFICACION DE ZONIFICACION | MODIFICACIÓN DE ZONIFICACION Imagen 3: ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN DEL PREDIO |
| --- | --- |
| LEY N°31313 - LEY DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE (DUS) y su reglamento el DECRETO SUPREMO 012-2022-VIVIENDA. |  |
| Artículo 122.- 122.3. El criterio de análisis integral al que hace referencia el artículo 37 de la Ley está referido a la evaluación que realizan las municipalidades, considerando: 1. El impacto que generan las modificaciones de zonificación en el ámbito de estudio del plan respectivo. 2. El impacto que generan las modificaciones de zonificación en los componentes del plan vigente. 3. La zonificación vigente y los usos de suelo predominantes en la zona colindante o de influencia directa a la modificación. 4. El grado de consolidación de la zona colindante o de influencia directa a la modificación, considerando, entre otros, su accesibilidad, acceso a equipamiento urbano, infraestructura urbana, a fin de verificar si los mismos son suficientes para soportar la modificación propuesta. |  |
| - LA DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN | # CARACTERÍSTICAS DEL DISTRITO ## CONFORMACIÓN DEL DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA CAÑETE Según la plataforma única del estado(https://www.gob.pe/), la provincia de Cañete es una de las diez provincias que conforman el departamento de Lima, bajo la administración del Gobierno Regional de Lima-Provincias. Ubicada al sur extremo sur occidental de dicho departamento. Limita por el norte con la provincia de Lima y con la provincia de Huarochirí, por el este con la provincia de Yauyos, por el sur con el departamento de Ica y por el oeste con el océano Pacífico, con una importante extensión de litoral. La provincia de Cañete cuenta con 16 distritos con una superficie de 5622.78 km². Imagen 4: MAPA PROVINCIA DE SAN VICENTE DE CAÑETE, ELABORACIÓN PROPIA En base al INEI 2018-2022, presenta una población de 261008 habitantes, de los cuales el distrito de Chilca cuenta con una superficie de 475.47 km² y 25335 habitantes, estos representan de la provincia de Cañete el 10% y 10 % respectivamente. El predio se ubica a la altura del km 67 de la Carretera Panamericana Sur, paralelo a la playa Punta Yaya las Salinas entre el casco urbanos Chilca y Las Salinas con un área de 1 221,200.16 m². ## ZONIFICACION VIGENTE DEL DISTRITO DE CHILCA De acuerdo con el Portal Web de GEOPLAN del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se aprecia que la provincia de Cañete y el distrito de Chilca no cuentan con un instrumento de planificación vigente, que abarque la totalidad de su jurisdicción. Sin embargo, se verifica que, en los diferentes Planeamientos Integrales aprobados a la fecha, refieren que la provincia de Cañete cuenta con Reglamento de Usos de Suelos aprobado con Ordenanza Municipal N°006-95-MPC de fecha 08.06.1995; y Modificatoria aprobada mediante Ordenanza Municipal N°026-2002-MPC de fecha 20.05.2002. Asimismo, se ha recabado información sobre Planeamientos Integrales (PI) aprobados en el distrito de Chilca y que se encuentran próximos al área de estudio, conforme se identifican (ver imagen 2). Imagen 5: ZONIFICACIÓN VIGENTE, ELABORACIÓN PROPIA Imagen 6: PLANO DE USO ACTUAL DEL SUELO DEL SECTOR (VISITA DE CAMPO 2023) ## ACCESIBILIDAD Y VIALIDAD VIGENTE Conforme al “MAPA VIAL DEL DISTRITO DE CHILCA PROVINCIA DE CAÑETE DEPARTAMENTO DE LIMA” del Ministerio de Transporte y Comunicaciones MTC el distrito de Chilca cuenta con red vial nacional, red vial vecinal, tal como se muestra en el plano. RED VIAL NACIONAL, Panamericana sur altura del km 67 Imagen 7: SECCIÓN VIAL PANAMERICANA SUR RED VIAL VECINAL, Av. Mariano Ignacio Prado, Camino Ribereño, Av. San Pedro, Av. Lima Imagen 8: SECCIONES VIALES APROBADAS EN PLANEAMIENTOS INTEGRALES COLINDANTES Imagen 9: SECCIONES VIALES APROBADAS EN PLANEAMIENTOS INTEGRALES y HABILITACIONES URBANAS APROBADAS COLINDANTES Imagen 10: SISTEMA VIAL VIGENTE APROBADO # DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN: CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO El análisis contextual del ámbito de intervención es fundamental para el estudio de los predios que la conforman y su relación con el entorno y su relevancia a nivel distrital. ## UBICACIÓN, GEOGRAFIA Y DELIMITACIÓN DEL AMBITO DE INTERVENCION El área materia de Modificación de zonificación especifico está conformada por cuatro predios, que se ubican en la zona de Playa Yaya, próximos al casco urbano Las Salinas, que corresponde a un área de 1,220,390.00 m2 equivalente a 122.039 Has, según inscripción SUNARP. Imagen 11: PLANO PERIMÉTRICO DEL PREDIO ## TITULARIDAD Los predios se encuentran inscritos en Partida Registral N°21001872 predio rustico – U.C. 13265 – Denominado Plantel 12; Partida Registral N°21005819 Predio Rustico U.C. 13269 – Denominado Plantel 1; Partida Registral N°90284777 Predio Rustico- U.C. 13315- denominado La Criollita y Partida Registral N°21003814 Predio rustico denominado Lomas, Terrenos y Pasteles “La Palapa” y Aspitia -U.C. 13268. DENOMINACIÓN DEL PREDIO; PARTIDA REGISTRAL; TITULAR REGISTRAL; ÁREA INSCRITA; LINDEROS Y COLINDANCIAS. Plantel 12 U.C. N° 13265; 21001872; Rubro: Titulo de dominio Cambio de denominación: SAN FERNANDO S.A inscrita en la partida electrónica N° 01090429 Asiento B00004; 40.44 Ha; Por el Norte: 580ml en línea con pequeñas propiedades, UC.10024, 10034 Y 10025 A 10033 Por el Este: 881 ml en línea sinuosa con UC. 10023 y pequeñas propiedades Por el Sur: 528 ml en línea recta con futura urbanización San Pedro, Por el Oeste: 1128.50 ml en línea sinuosa con propiedad de Alberto Ikeda Matsukawa y pequeñas propiedades.. PAVI N° 1 U.C.13269; 21005819; Rubro: Titulo de dominios Restitución de dominio, SAN FERNANDO S.A., inscrito en la partida N° 01090429, readquiere el dominio del predio en merito a la restitución de dominio que le otorga LAFIDUCIARIA S.A; 47.13 Ha; Por el Norte: 857.00 ml, en línea sinuosa pequeñas propiedades y terrenos eriazos Por el Este: 620.00 ml, en línea recta con propiedad de Alberto Ikeda Matsukawa Por el Sur: 811.00 ml, en línea recta con futura Urbanización San Pedro Por el Oeste: 545.00 ml, en línea recta con Pavi 12 y pequeñas propiedades.. “LA CRIOLLITA” UNIDAD CATASTRAL N° 13315 AREA D; 90284777; Rubro: Titulo de dominios TRANSFERENCIA EN DOMINIO FIDUCIARIO LA FIDUCIARIA S.A. (fiduciario), en partida electrónica N° 11263525, Ha adquirido el dominio fiduciario en merito a la transferencia de SAN FERNANDO S.A. (fideicomitente); 15.009 Ha; Se extiende en merito al Plano Catastral, Perimétrico y Memoria Descriptiva debidamente visados el (PETT) del Ministerio de Agricultura y solicitud de Alberto Ikeda Matsukawa, cursada el 14/05/2001. PREDIO RUSTICO DENOMINADO LOMAS, TERRENOS Y PASTALES “LA PALAPA” Y “ASPITIA”-U.C. 13268 PAVI N°12; 21003814; Rubro: Titulo de dominio Restitución de dominio a favor de SAN FERNANDO S.A. inscrito en la partida N°01090429, Readquiere el dominio del predio inscrito en la presente partida, en merito a la restitución del dominio que le otorga LA FIDUCIARIA S.A; 19.46 Has; Por el Norte: 645.00 ml, en línea recta con propiedad particular Por el Este: 293.00ml, en línea recta con Pavi #1. Por el Sur: 745.00 ml, en línea recta con futura Urbanización San Pedro. Por el Oeste: 312.00 ml, en línea sinuosa con propiedad particular.. Imagen 12: CUADRO DE TITULARIDAD IMAGEN 13: CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DE 4 PREDIOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PLANO PCBC-1 ## Movilidad Urbana Conforme a la GUIA DE ZONIFICACION aprobado mediante RESOLUCION DIRECTORIAL N° 00007-2024-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU, de fecha 12 de diciembre del 2024, se establece la identificación del acceso al sistema de movilidad, como se mencionó en el ítem 3.2.C.III.A.1 Reconocimiento de las capas de análisis. Se puede acceder a los predios de 3 formas: - Desde la Carretera Panamericana Sur de 120 ml, Casco urbano las Salinas hacia el sur oeste por la Av. San Pedro ingresando por una trocha carrozable con sección F-F de 39.35 ml la cual tiene cercanía a Planta FÉNIX POWER. - Desde la Carretera Panamericana Sur (Nacional Regional) casco urbano Chilca hacia el sur oeste por la Av. Mariano Ignacio Prado ingresando por una trocha carrozable sección D1-D1 de 29.90 ml. - Desde el camino ribereño de la playa Yaya hacia el noreste, por dos vías carrozables cada una con sección C-C de 10.40 ml y sección E-E de 9.85. Estas conforman un anillo vial, dando una accesibilidad fluida al predio. Imagen 14: SECCIONES VIALES EXISTENTES Imagen 15: SISTEMA VIAL EXISTENTE ## SUFICIENCIA DE SERVICIOS BÁSICOS Conforme a la GUIA DE ZONIFICACION aprobado mediante RESOLUCION DIRECTORIAL N° 00007-2024-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU, de fecha 12 de diciembre del 2024, se establece la identificación del acceso al sistema de movilidad, como se mencionó en el item 3.2.C.III.A.1 Reconocimiento de las capas de análisis, (Sistema de Infraestructura de Servicios). El distrito de Chilca - Cañete los servicios básicos de abastecimiento de agua potable y alcantarillado están administrados por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado – EMAPA Cañete S.A. Asimismo, contamos con CARTA N°653-2023-GG-EPS EMAPA CAÑETE S.A, de fecha 20/11/2023; que otorga certificado de servicios de agua potable y alcantarillado para los predios ubicados en Plantel 12, U.C. 13265; Pavi N°12 U.C. 13268; Pavi N° 1 U.C. Indica procedente otorgar servicios de agua potable y alcantarillado, teniendo las siguientes consideraciones técnicas: - AGUA POTABLE - Explotación de las aguas subterráneas a través de la perforación de pozos de agua de un sector donde el acuífero se recargue anualmente. - Del tratamiento de las aguas superficiales de fuentes de agua cruda que garantice su continuidad durante todo el año. - A través del acarreo de agua potable por medio de camiones cisterna - Construcción de tres reservorios elevados donde se distribuirán los 2,000.00 m3 del proyecto - Las tuberías de las redes de distribución de agua potable serán de Policloruro de Vinilo de NTP ISO 1452_2011 PVC-U - Las cajas portamedidor será de PVC - ALCANTARILLADO - Instalaciones de conexiones domiciliarias de alcantarillado con cajas de PVC y tuberías de derivación de Policloruro de vinilo de NTP ISO 4435:2005 de DN160mm. - Los colectores serán de Policloruro de vinilo de NTP ISO 4435: 2005 de diámetros variables según resultados obtenidos de los cálculos hidráulicos. - Por la topografía del predio, implementar CBD en cantidades necesarias. - Implementar una PTAR del tipo lodos activados hasta el tratamiento terciario y las aguas tratadas se utilizan para el riesgo de parques y jardines. En conclusión, el área materia de la modificación de la zonificación tiene la infraestructura urbana y servicios básicos suficientes para soportar la modificación propuesta. Los aspectos técnicos requeridos para la elaboración a futuro de proyecto de habilitación urbana podrán ser coordinado, en su momento, por un ingeniero sanitario designado por su representada, con el equipo técnico de la EPS EMAPA CAÑETE. Los cascos urbanos Chilca y las Salinas próximos al predio según el visor.geoperu.gob.pe/, cuentan con cobertura de servicios de básicos de agua y alcantarillado, como se visualiza en la imagen 16 Imagen 16: SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO -AGUA Y ALCANTARILLADO - SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA El abastecimiento de la energía eléctrica proviene del sistema interconectado, y su distribución en la zona es administrada por la Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica – LUZ DEL SUR. Con relación al nivel de cobertura, la atención con conexiones domiciliarias y alumbrado público involucra en la ciudad de San Vicente al 82.93% de la población (8,078 suministros), encontrándose el sistema plenamente operativo, por estar en constante mantenimiento. Fuente: MAPA DE PELIGROS, PLAN DE USOS DEL SUELO ANTE DESASTRES Y MEDIDAS DE MITIGACION DE SAN VICENTE DE CAÑETE, IMPERIAL y NUEVO IMPERIA. (MAYO 2008). Asimismo, contamos con Factibilidad de Suministro Eléctrico otorgado para “Calle PAVI 12 U.C.N°13268 y Zona PAVI N° 1 U.C.N°13269” según DPHC.23.3494029 de fecha 02.08.2023, es técnicamente factible suministrar energía eléctrica para abastecer una demanda máxima de 1,287 KW Imagen 17: FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE ENERGÍA En conclusión, el área materia de la modificación de la zonificación tiene la infraestructura urbana y servicios básicos suficientes para soportar la modificación propuesta. Los aspectos técnicos requeridos para la elaboración a futuro de proyecto de habilitación urbana podrán ser coordinado, en su momento, por un ingeniero eléctrico designado por su representada, con el equipo técnico de la Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica – LUZ DEL SUR. Por el sureste del predio se ubican torres de alta tensión de 500 Kv (fuente: https://sigrid.cenepred.gob.pe), los cuales según el CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD, 218.b.2) “anchos mínimos de la faja de servidumbre de la línea aérea de suministro ubicada centralmente”, para 500 Kv corresponde una faja de servidumbre de un ancho de 64 ml Imagen 18: TORRES DE MEDIA TESIÓN- SERVICIO DE ENERGÍA Los cascos urbanos Chilca y Las Salinas próximos al predio según el visor.geoperu.gob.pe, indica que prima el rango de 0% al 20 % de viviendas sin alumbrado ni redes de energía, esto quiere decir que la cobertura de alumbrado y redes de energía de dicho rango ascienden al 80% (ver imagen 19) Imagen 19: SERVICIO DE ENERGÍA EN ÁREA DE ESTUDIO - SERVICIOS DE ENERGÍA- GAS De acuerdo con el Portal web – Visor Cálidda PPD, se observa la existencia de la red Gas Natural, la cual se encuentra administrada por la empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. – CALIDDA, dicha red cuenta con un diámetro de 16”, de material Acero; la cual inicia en el predio de la empresa Fenix Power Perú S.A. y termina su recorrido en la Estación Nº 01- Chilca, como se observa en la siguiente imagen: Imagen 20: RED DE GAS SEGÚN PORTAL WEB DE CALIDDA Asimismo, de acuerdo al Documento Radicado Nº 2025-106561 de fecha 03 de marzo de 2025 señala que la infraestructura instalada en el predio denominado Plantel 12 U.C. N° 13265 inscrito en la Partida Registral Nº 21001872 del Registro de Predios de Zona registral IX sede Lima, Oficina registral de Cañete; señala que se ha instalado una tubería de acero de 16”, la cual se encuentra dentro del área de servidumbre de acuerdo al plano perimétrico denominado “SERVIDUMBRE DEL PROYECTO FENIX CHILCA TRAMO 01” con código PP-SRP_T01 de fecha 27-02-2025. Imagen 21: PLANO PERIMÉTRICO DE SERVIDUMBRE PROYECTO FENIZ CHILCA- CALIDDA La servidumbre del mencionado proyecto que atraviesa al predio Plantel 12 U.C. N° 13265 tiene un área de 7,176.13 m2 (0.7161 ha), y con un perímetro de servidumbre: 1,220.15 ml, como se aprecia en el plano (Imagen 21). |
| - EL IMPACTO QUE GENERAN LAS MODIFICACIONES DE ZONIFICACIÓN EN EL AMBITO DE ESTUDIO DEL PLAN RESPECTIVO : OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y NECESIDAD DEL CAMBIO DE ZONIFICACIÓN ESPECIFICA. | # EL IMPACTO QUE GENERAN LAS MODIFICACIONES DE ZONIFICACIÓN EN EL AMBITO DE ESTUDIO DEL PLAN RESPECTIVO: OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y NECESIDAD DE PLANTEAR MODIFICACION DE ZONIFICACION ESPECIFICA - OBJETIVO DE LA MODIFICACION DE ZONIFICACION ESPECIFICA - El objetivo principal de la modificación de zonificación especifica es asignarle zonificación de cuatro predios con Uso Urbano Turísticos (U.U.T.) a Zona de Densidad Media (ZDM) y Zona de Recreación Publica (ZRP). - Asimismo, mantener el carácter de ZONA DE PROTECCIÓN ARQUEOLOGICA, actualizando la zonificación de conformidad con la guía de zonificación 2024 aprobado mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00007-2024-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU (12.12.2024), el cual indica ZONA MONUMENTAL (ZRE-ZM). ESTRATEGIAS El propósito del análisis estratégico es explorar condiciones positivas y negativas, internas y externas de la ciudad, por el cual se implementará estrategias de anexión al área urbana bajo propuestas viales normativas y organización del uso del suelo compatible con el entorno, en un área con potencial desarrollo urbano para el beneficio de los habitantes de Chilca y Cañete. - Mediante la propuesta de HU contribuir a la dotación normativa de terrenos para fines de parques, otros fines y educación, para cumplir con los requerimientos de demanda para el distrito de Chilca. NECESIDAD - El crecimiento poblacional en Cañete-Chilca y el sur de país se está dando actualmente de manera acelerada producto de la demanda de vivienda en una zona más tranquila que la ciudad, cercana a la naturaleza como playa o campo; cerca de áreas en las que se desarrollan actividades económicas como industria (industrias fuera del polo de la ciudad como Kallpa, Indupark, Aceros Arequipa, etc), por lo cual se requiere servicios. - De igual manera, la municipalidad requiere crecer de manera formal y organizada, identificando zonas estratégicas para la implementación de áreas residenciales, servicios y equipamiento con calidad de vida para sus pobladores. - Fortalecer las capacidades del gobierno local para orientar el desarrollo urbano. |
| - IMPACTO QUE GENERAN LAS MODIFICACIONES DE ZONIFICACION EN LOS COMPONENTES DEL PLAN VIGENTE: ANÁLISIS INTEGRAL DEL IMPACTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN URBANA VIGENTE | # IMPACTO QUE GENERAN LAS MODIFICACIONES DE ZONIFICACION EN LOS COMPONENTES DEL PLAN VIGENTE: ANÁLISIS INTEGRAL DEL IMPACTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN URBANA VIGENTE. Actualmente, el distrito de Chilca no cuenta con un Instrumento de planificación vigente, que abarque de manera integral la jurisdicción del distrito, ello evidencia falta de información y planes de desarrollo para la planificación del territorio. No obstante, la Municipalidad de Provincial de Cañete, de acuerdo con sus competencias establecidas en el numeral 1 del Artículo 73° de la Ley N°27972- Ley Orgánica de Municipalidades, viene organizando el espacio físico y usos del suelo mediante la aprobación de Planeamientos Integrales. Por ello, la presente MODIFICACION DE ZONIFICACION ESPECIFICA, logra recabar diversos estudios específicos, así como análisis de las zonas colindantes y prevención y mitigación de riesgos encontrados, que serán considerados en la planificación y zonificación del sector: - Sustento de las condiciones de seguridad física ante el riesgo. - Sustento de compatibilidad ambiental, del medio físico, biológico y socioeconómico. - Caracterización del suelo y evaluación de sus condiciones geotécnicas, a través de la ejecución de ensayos de mecánica de suelos que nos permitan determinar valores de las propiedades físicas, químicas y mecánicas del suelo. - Estructuración y trama vial actual del sector, planteando ejes y conexiones efectivas al entorno. El presente instrumento de planificación se encuentra conforme a la normativa vigente, contexto actual, y las futuras prevenciones a tomar en cuenta tanto por los próximos inversionistas en el sector como a la entidad gubernamental encargada del distrito de Chilca. Asimismo, el impacto de la propuesta se evidenciará en los lazos que integren la economía, la sociedad y la cultura, con la finalidad contribuir el desarrollo de la provincia de Cañete, con la sostenibilidad necesaria a través del tiempo y determinar el rol, tamaño, forma y las etapas del crecimiento con calidad de la ciudad en función de la ubicación estratégica, el transporte intermodal, las actividades, los recursos claves en concordancia al manejo del territorio y los contextos internos y externos. |
| - EL ANÁLISIS DE RIESGO EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS CON CONDICIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ECOLÓGICA; INCLUYENDO, ADEMÁS, LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE MEJOREN LA CALIDAD AMBIENTAL, DE SER EL CASO. | # ANÁLISIS DE RIESGO EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS CON CONDICIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ECOLÓGICA; INCLUYENDO, ADEMÁS, LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE MEJOREN LA CALIDAD AMBIENTAL, DE SER EL CASO El análisis de riesgo es un componente transversal e indispensable en el desarrollo de cualquier herramienta de planificación. Por consiguiente, LA PROPUESTA DE MODIFICACION DE ZONIFICACIÓN ESPECIFICA ha realizado diversos estudios que nos permite identificar y clasificar los principales peligros del ámbito de intervención, entre las que tenemos: ## ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACIÓN para PLANIFICACION URBANA Y TERRITORIAL DE UN SECTOR EN CHILCA: TERRENOS PAVI 12, PAVI 01, TERRENOS CRIOLLITA Y PLANTEL 12, de agosto 2023 (VER ESTUDIO) realizado por la empresa HI GEOPROJECT CONSULTORIA S.R.L. a cargo del Ing. Francisco Fadid Coaquira Coaquira con CIP N° 161788. INVESTIGACIÓN DE CAMPO Para las cimentaciones se ejecutó la excavación de dieciséis (16) calicatas para los predios denominados PLANTEL 12 y PAVI 1con profundidad de 3.20 m; y nueve (9) calicatas para los predios denominados LA CRIOLLITA y LA PALAPA con profundidad máxima de 3.40 m de acuerdo a la Norma ASTM D-2488 y conforme a la Norma E 0.50. En ese sentido, aprecian los cuadros de datos técnicos de las Calicatas realizadas, en los que se describen denominación, ubicación y profundidad: Imagen 22: REGISTRO DE CALICATAS- PLANTEL 12 Y PAVI 1 Fuente: Estudio de Mecánica de Suelos con Fines de Cimentación, año 2023. Imagen 23 REGISTRO DE CALICATAS -LA CRIOLLITA Y LA PALAPA Fuente: Estudio de Mecánica de Suelos con Fines de Cimentación, año 2023. En el área del proyecto, se verifica la predominancia del tipo de suelo SP (Arena mal graduada), superficialmente se encuentra una capa de material de relleno compuesto por arenas mal graduadas con materia orgánica(raíces) y en algunas zonas material arcilloso. La distribución de los suelos se observa en dos secciones longitudinales, que atraviesan el predio de noroeste a sureste. A.1 SECCIONES DE CALICATAS DE PREDIOS DENOMINADOS PLANTEL 12 Y PAVI 1 Según las calicatas ubicadas en el predio se puede visualizar en la sección A-A lo siguiente: Imagen 24: UBICACIÓN DE CALICATAS Y SECCIONES LONGITUDINALES Fuente: Estudio de Mecánica de Suelos con Fines de Cimentación, año 2023 Imagen 25: SECCIÓN LONGITUDINAL A-A Fuente: Estudio de Mecánica de Suelos con Fines de Cimentación, año 2023 De la sección A-A’ se observa la distribución del suelo con una topografía semi-horizontal, en la que se ubican las calicatas C-01, C-02, C-16, C-05, C-12, C-07 y C-10, las cuales son con fines de cimentación. La zona presenta un suelo conformado por un solo estrato E-1 compuesto por arena de grano medio, de coloración gris a gris oscuro, clasificado según S.U.C.S. como Arenas mal graduadas (SP), presenta humedad baja y estabilidad de paredes laterales media -baja. A medida que aumenta la profundidad de la calicata aumenta el contenido de humedad, estabilidad media-baja y la compacidad baja, se observa la presencia de conchuelas. En las calicatas C-07 y C-10, el nivel freático se presenta a una profundidad de 2.60 m. aproximadamente. Imagen 26: SECCIÓN LONGITUDINAL B-B Fuente: Estudio de Mecánica de Suelos con Fines de Cimentación, año 2023 En la sección B-B’ se ubican las calicatas C-16, C-05, C-11 y C-09, las cuales son con fines de cimentación. Superficialmente, la calicata C-16 se aprecia una capa de material de relleno de 0.40 m. de espesor aproximadamente compuesto material arcilloso compacto (gredas) mezclado con arena, de color beige y contenido de humedad baja; la calicata C-05 presenta una capa de material de relleno de 0.60 m. de espesor compuesto arenas de tonalidad gris claro, con bajo contenido de humedad, compacidad y estabilidad baja, presenta materia orgánica (raíces), en la parte inferior de esta capa se observa un lente de 25 cm. de material arcilloso compacto (gredas); la calicata C-11 presenta una capa de material de relleno de 0.10 m. de espesor compuesto por material eólico (arena fina) y materia orgánica (raíces); la calicata C-09 presenta una capa de 0.65 m. de espesor compuesto por arena media, con humedad baja, compacidad y estabilidad baja de tonalidad gris levemente oscuro, presenta materia orgánica (raíces). A.2 SECCIONES DE CALICATAS DE PREDIOS DENOMINADOS LA CRIOLLITA Y LA PALAPA 1 Según las calicatas ubicadas en el predio se puede visualizar en la sección A-A y sección B-B lo siguiente: Imagen 27: UBICACIÓN DE CALICATAS Y SECCIONES LONGITUDINALES Fuente: Estudio de Mecánica de Suelos con Fines de Cimentación, año 2023 Imagen 28: SECCIONES LONGITUDINALES A-A Y B-B Fuente: Estudio de Mecánica de Suelos con Fines de Cimentación, año 2023 De la secciones A-A’ y B-B’, se observa la distribución del suelo con una topografía semi - horizontal, en esta secciones se ubican las calicatas C-01, C-02, C-06, C-07, C-08, C-06, C-04 y C-03, las cuales son con fines de cimentación. La zona presenta un suelo conformado por un solo estrato E-1 compuesto por arena de grano medio, de coloración gris claro, clasificado según S.U.C.S. como Arenas mal graduadas (SP), presenta humedad baja y estabilidad de paredes laterales media -baja. A medida que aumenta la profundidad de la calicata aumenta el contenido de humedad, estabilidad media-baja y la compacidad baja, se observa la presencia de conchuelas. En las calicatas C-01, C-02, C-06, C-07, C-08 y C-09 se presenta el nivel freático a una profundidad de 2.70 m como mínimo y 3.30m como máximo aproximadamente. - CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL SUELO - CAPACIDAD PORTANTE Las cimentaciones superficiales son aquellas en las que el plano de contacto entre la estructura y el terreno está situado bajo el terreno que la rodea a una profundidad (D) que resulta pequeña cuando se compara con el ancho (B) de la cimentación. Cuando esa profundidad y el ancho de la cimentación son del mismo orden, entonces las fórmulas y procedimientos que aquí se indican son muy conservadores. El cálculo de la capacidad de carga “qu” de un terreno de fundación, depende no solo de las propiedades del suelo, sino también de las dimensiones, forma y profundidad del área de la cimentación. Se ha aplicado el criterio de Terzaghi verificado las cargas admisibles en cada calicata ejecutada, y se determina el empleo de PLATEA DE CIMENTACIÓN Y ZAPATA CUADRADA, con profundidad de 0.40 m y 1.50 m respectivamente. En ese sentido, se tiene las siguientes especificaciones técnicas para las cimentaciones: Tipo de cimentación; PLATEA DE CIMENTACIÓN; ZAPATA CUADRADA. Relación Ancho/Largo (asumido); 0.50 m; 1.00 m. Df (asumido); 0.40 m., 0.90 m., 1.40 m., 1.90 m., y 2.40 m.; 1.50 m., 2.00 m., 2.50 m., 3.00 m., y 3.50 m.. ϒ; Densidad natural de acuerdo con resultados de ensayo de cono de arena.; Densidad natural de acuerdo con resultados de ensayo de cono de arena.. φ; Angulo de fricción efectivo de acuerdo con ensayos de resistencia.; Angulo de fricción efectivo de acuerdo con ensayos de resistencia.. Imagen 29: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CIMENTACIONES Fuente: Estudio de Mecánica de Suelos con Fines de Cimentación, año 2023 - CIMENTACIÓN ESPECIAL Se verifica que en los predios denominados PLANTEL 12 Y PAVI 1, las calicatas C-07 y C-10, y de los predios denominados LA CRIOLLITA Y LA PALAPA 1, las calicatas C-01, C-02, C-06, C-07, C-08 y C-09; se encontrarían propenso a problemas de licuefacción (ver imagen 23), debido a que presenta las siguientes características que se especifican en el capítulo VI Problemas de Cimentación de la norma E 050 Suelos y Cimentaciones. Imagen 30: ZONAS PROPENSAS A LICUEFACCIÓN DE SUELO Fuente: Estudio de Mecánica de Suelos con Fines de Cimentación, año 2023. Por ello, se recomienda realizar el monitoreo del nivel estático del agua en la zona del proyecto, puesto que al aumentar este nivel se incrementa el posible riesgo de licuefacción de suelo y también un estudio de licuefacción de suelos para determinar el grado de licuefacción. Por lo mencionado tenemos que según “Estudio de licuefacción de suelos” menciona en sus conclusiones lo siguiente “Para el análisis de la probabilidad de licuefacción en la zona de estudio, se realizaron cuatro (04) ensayos de penetración estándar SPT hasta una profundidad de 6 m., se consideró una magnitud de sismo de 5.5, una aceleración pico de 0.45g ya que Chilca se encuentra en la zona sísmica 4 según la norma técnica E.030 “Diseño Sismorresistente” y en cuanto al nivel freático, fue variando entre los 1.85 a 3.3 m., según el punto donde se evaluaba el potencial de licuefacción. Del estudio se obtuvo que la zona de estudio presenta baja probabilidad de licuefacción considerándose como NO LICUEFACTABLE”, los resultados del ensayo son presentado a continuación: Imagen 31: ZONAS PROPENSAS A LICUEFACCIÓN DE SUELO Fuente: Estudio de Licuefacción de suelos, año2024, donde se aclara que el suelo no es licuefactible Imagen 32: Ubicación de SPT, estudio especifico - CONCLUSIONES - Debido a las características geotécnicas del suelo, a la ubicación geográfica del área del proyecto y a la finalidad del proyecto, se determinaron los siguientes parámetros sísmicos de acuerdo con la Norma E.030: Imagen 33: CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL SUELO Fuente: Estudio de Mecánica de Suelos con Fines de Cimentación, año 2023. - La capacidad portante fue calculada y analizada según la teoría de Terzagui, con un desplante Df=1.50 m. y Df=0.40 m. para platea de cimentación considerando que el material de relleno fue removido, se tomó en consideración un factor de seguridad de 3.00 según la norma E.030 – Diseño Sismo resistente para zapata cuadrada y platea de cimentación. - Debido al Estudio de licuefacción de suelos los predios denominados PLANTEL 12 Y PAVI 1, las calicatas C-07 y C-10 y en los predios denominados LA CRIOLLITA Y LA PALAPA 1 .Se concluye que según las cuatro pruebas de penetración estándar SPT hasta 6 metros de profundidad para analizar la probabilidad de licuefacción en la zona de estudio. Se consideraron un sismo de magnitud 5.5, una aceleración pico de 0.45g (debido a la ubicación de Chilca en la zona sísmica 4) y niveles freáticos que variaron entre 1.85 y 3.3 metros. Los resultados muestran una baja probabilidad de licuefacción en la zona, clasificándola como "NO LICUEFACTABLE". - De acuerdo a los resultados obtenidos en el ensayo de análisis químico, se establece que los contenidos de cloruros y sulfatos no afectarían los límites permisibles según la ACI 318-14 y serian clasificados según su grado de alteración como “leve”, sin embargo el contenido de sales solubles excede el límite permisible (15000 p.p.m.) según la ACI 318-14, es por ello que se recomienda el empleo de cemento Portland Tipo V o HS anti salitre u otro de características similares, debido a que la zona se encuentra cercano al mar. - La aplicación de análisis geotécnico basado en la mecánica de suelos, orientado a objetivos de cimentación, constituye una herramienta esencial para la propuesta de zonificación y los parámetros urbanísticos que se recomendarán en el contexto de modificacion de zonificación , considerando las características geotécnicas del suelo previamente determinadas. - RECOMENDACIONES - Se debe tener en cuenta que una vez hechas las zanjas y si son dejadas a la intemperie las propiedades físico-mecánicas del suelo de fundación pueden alterarse, esto se agudiza más si está expuesto a lluvias constantes. - Se recomienda realizar el monitoreo del nivel estático del agua en la zona del proyecto, ya que al aumentar este nivel aumentaría el riesgo de licuefacción de suelo. - La presencia del nivel freático en la zona del proyecto afecta negativamente a la cimentación proyectada, por ello se debe considerar la colocación de enrocados (OVER) con clastos de 4” a 10” de tamaño aproximadamente y sobre este se colocará una capa de gravilla y arena gruesa (MICRO-OVER) que evitará la combinación del material de préstamo y el OVER. - El Over permitirá en la estructura del cimiento una estabilidad ante asentamientos diferenciales causados por el nivel freático, además de facilitar el drenaje del agua subterránea. - Debido a que el suelo natural presenta problemas de cimentación, además los resultados de capacidad admisible son bajos para Plateas de Cimentación y los resultados de los asentamientos son elevados, se recomienda realizar un mejoramiento de terreno, el cual asegure la capacidad admisible del suelo requerida para los fines del proyecto. - En la fase de planificación integral, se ha realizado la identificación de las propiedades geotécnicas del suelo con el propósito de proponer de manera fundamentada la zonificación y los parámetros urbanísticos que se le asignarán. No obstante, se sugiere llevar a cabo de manera detallada, en la próxima etapa, los estudios concernientes a la licuefacción del suelo y el monitoreo estático del nivel del agua. ## INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO POR FLUJO DE DETRITOS EN UN TERRENO EN CHILCA – DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA El mencionado informe fue realizado por el geólogo, Antonio Torres Benites, evaluadora de Riesgos con R.J. N° 046-2020-CENEPRED, el cual concluye lo siguiente: - En los últimos eventos del fenómeno del NIÑO las aguas provenientes de las partes altas y medias de la cuenca de la quebrada Chilca se han derivado, con mayor caudal, hacia el ramal norte (Pucusana), y en menor caudal hacia el ramal sur en Chilca, por lo que se concluye que las afectaciones de los flujos de detritos no serían muy significativas en la zona del proyecto de la futura habilitación urbana del ámbito de estudio. - De implementarse las medidas de control y mitigación de orden estructural y no estructural, el nivel de riesgos sería prácticamente nulo por lo que el cálculo de las probables pérdidas económicas estaría enfocado en la reparación del enrocado protector. - Para esta modificación se ha desarrollado de manera exhaustiva el estudio de flujo de detritos ya que se tiene como finalidad anexar la zona de estudio al área urbana mediante estrategias viables y seguras para salvaguardar la integridad y calidad de vida de los que habilitaran. RECOMENDACIONES. - Se recomienda incorporar el presente estudio en los contenidos del Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Chilca, contemplando su inclusión en los mapas de usos generales del suelo y zonificación de usos de suelo urbano. - Se recomienda tomar en cuenta el presente informe de evaluación de riesgos para futuras decisiones de mitigación y prevención de riesgos. - Contemplar la construcción del enrocado protector como parte de los trabajos previos a la apertura del proyecto. - Una vez diseñado el muro de enrocado protector, se recomienda incorporar las medidas de mantenimiento y reparación del muro en el plan de Gestión de Riesgos de Desastres de la habilitación urbana, el mismo que deberá estar incorporado en el Plan de Gestión de Riesgos de Desastres de la municipalidad distrital de Chilca. DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DE ORDEN ESTRUCTURAL - ENROCADO DE CONTENCIÓN La propuesta consta del diseño de un enrocado a fin de proteger la propiedad de SAN FERNANDO S.A contra posibles inundaciones. El enrocado debe presentar un diámetro medio de roca, D50, de 0.50 m. Asimismo, se debe emplear rocas de una óptima distribución de tamaños y estratégicamente ubicadas en áreas vulnerables a las crecidas de agua. Este enrocado actúa como una barrera natural que disipa la energía del flujo de agua y reduce la erosión del suelo, mitigando así el riesgo de inundaciones; se considera talud de 1H:1V en ambas caras de la base del enrocado, mientras que el talud de la parte superior del enrocado tiene una pendiente 2H:1V. Además, en la parte superior del enrocado, se coloca pasto bermuda con el fin de estabilizar el talud. También, se propone emplear geotextil no tejido, entre el enrocado y el talud, el cual actúa como filtro para evitar el paso de partículas finas protegiendo a las estructuras de la erosión. Imagen 34: DISEÑO PROPUESTO DEL ENRROCADO El trazo de la protección considera los factores de la topografía del terreno (pendiente), el modelamiento hidráulico (Q = 31.986 m3/s) y la mancha de la inundación del Fenómeno El Niño 2017. Imagen 37: UBICACIÓN DEL ENROCADO - DESCOLMATACIÓN DE CAUCE Realizar trabajos de descolmatación y encauce del cauce de la quebrada Chilca en su Ramal Sur, con la finalidad de dar paso libre a los flujos de lodo y detritos en épocas de lluvias anómalas y extraordinarias por Fenómeno del Niño, y que estos desemboquen al mar. DE ORDEN NO ESTRUCTURAL - Fortalecer las capacidades de la población en materia de gestión de riesgos de desastres enfocado en el peligro de flujo de detritos, contemplando posibles rutas de evacuación y lugares seguros. - Incorporar el presente estudio en los contenidos del próximo Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Chilca, contemplando su inclusión en los mapas de usos generales del suelo y zonificación de usos de suelo urbano. - Instalar un sistema de alerta temprana que alerte a la población sobre la ocurrencia y probabilidad de flujos de detritos que permita a la población tomar las medidas de mitigación planificadas en su Plan de Gestión de Riesgos de Desastres. - Conformar un equipo vecinal de gestión de riesgos, que gestione u organice a la población vulnerable, para la contención de alguna emergencia producida por alguna eventual colmatación y desborde de las aguas y flujos de detritos del ramal sur de la quebrada Chilca. ## Forma parte del INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO POR FLUJO DE DETRITOS de los ## predios ubicados en el distrito de Chilca, provincia de Cañete, departamento de Lima, ## elaborado por el geólogo, Antonio Torres Benites, evaluadora de Riesgos con R.J. N° 046- ## 2020-CENEPRED, los anexos 2 y 3 - Riesgos ## ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD AMBIENTAL PARA PLANIFICACION URBANA Y TERRITORIAL DE UN SECTOR DE CHILCA, de fecha DICIEMBRE 2023, realizado por la ING. MARCIA ANDREA CARBAJAL SILVA, CON CIP 273047 Y REGISTRO SENACE 754-2022-VIV. CONSIDERACIONES DEL ENTORNO A. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL El predio colinda hacia el norte con una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), compuesta por lagunas facultativas. Conforme lo establece la norma técnica OS.090 del Reglamento Nacional de Edificaciones, la distancia mínima que esta debe tener hacia centros poblados es de 200 m. En ese sentido, el diseño urbanístico debería proponer una lotización que contenga un área de amortiguamiento de protección entre las lagunas y las viviendas de al menos 200 m medidos a partir del límite de la laguna en el caso de que esta se mantenga siendo facultativa y no se realicen mejoras y planes de mitigación de impactos alrededor de ella. Esta distancia puede verse reducida en el caso de que se efectúen mejoras tecnológicas a la PTAR como puede ser la instalación de mecanismos de aireación para convertir las lagunas facultativas en lagunas aireadas, o incluso replanteando la tecnología para convertir el sistema en una tecnología de lodos activados. Con este tipo de mejoramiento, se podría reducir el área de protección reglamentaria a 100 m. Finalmente, se debe considerar que es posible justificar distancias menores, para lo cual se debe contemplar la inclusión de mecanismos de mitigación de olores. Para determinar estos mecanismos es recomendable realizar evaluaciones meteorológicas en campo para determinar la capacidad de dispersión de contaminante odorífero en la dirección del proyecto inmobiliario, así como las concentraciones de H2S (el principal contaminante odorífero). A partir de esta información se podrá formular mecanismos de mitigación de olores mediante barreras vivas. Por lo tanto, La Gloria Propiedades S.A podrá realizar las evaluaciones respectivas para justificar las distancias de amortiguamiento desde la PTAR hacia la zona poblada. En caso de que las lagunas se mantengan como facultativas, pero se justifiquen los mecanismos de control de olores se podrá considerar una distancia de amortiguamiento de 150 m desde la PTAR. Esta evaluación deberá ser parte integrante de la Evaluación de Impacto Ambiental. B. Central Termoeléctrica de Fénix Power: La central termoeléctrica de Fénix Power se ubica hacia el sur de terreno en evaluación. En vista que la interacción de la planta termoeléctrica con un proyecto urbanístico fue identificada como posible fuente de impacto a la calidad de la salud poblacional, se determinó la necesidad de profundizar su análisis. En este caso, una posibilidad de impacto podría deberse a condiciones de radiaciones no ionizantes en la zona cercana a la planta que puedan afectar a la población. Para evaluar correctamente este aspecto se ha tomado en cuenta el Código Nacional del Electricidad (Suministro - R.M 214-2011-MEM-DM) así como los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para radiaciones no ionizantes (D.S N° 010-2005-PCM). Los resultados obtenidos permiten señalar que es posible la existencia de un proyecto urbanístico en la zona del terreno en evaluación, puesto que no se evidencia incremento de radiaciones no ionizantes. El detalle de los resultados obtenidos en el monitoreo se expone en la sección 3.2.2.1. A pesar de esto, es recomendable tomar mecanismos de cautela al momento de realizar el planteamiento urbanístico. Por lo que en la medida de lo posible es conveniente alejar las viviendas de la planta termoeléctrica instalando un área de amortiguamiento entre la planta y la zona urbana. La magnitud de esta área de amortiguamiento no puede ser definida por criterios normativos en vista que la norma no presenta distancias mínimas. También se deberá respetar el ancho de servidumbre de la línea de alta tensión que atraviesa parte del terreno desde la central termoeléctrica en dirección noreste del terreno. El diseño de la lotización deberá realizarse considerando lo establecido en el Código Nacional de Electricidad. En este caso, se debe tomar en cuenta que la línea de transmisión es de 500kV, según consta en el Estudio de Impacto Ambiental de la empresa Fénix Power. Entonces, la servidumbre a considerar es de 32 m a cada lado de la línea medidos a partir del eje de esta. Además, menciona, que los impactos ambientales, tanto para la etapa de construcción como para el cierre de obra, se clasifican como impacto Leve según los siguientes valores: 33 (suma de calificación) / 33 (valores)= 1, que según la leyenda califica como Leves. Imagen 38: TIPOS DE IMPACTO SOBRE ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL Imagen 37: PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Imagen 38: PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS PARA LA ETAPA DE CIERRE DE OBRA Imagen 39: MAPAS DE ÁREAS DE AMORTIGUAMIENTO A DIFERENTES DISTANCIAS CONCLUSIONES - Para la etapa de modificación de zonificacion se ha identificado y tenido en consideración las plantas de tratamiento de agua residuales y la central termomagnética Fenix Power, en las cuales se proponen mitigaciones y aspectos técnicos a considerar según la normativa de cada especialidad, con el fin de brindar grandes estándares de habitabilidad a los futuros proyectos que se desarrollaran. - Según el Código Nacional del Electricidad (Suministro - R.M 214-2011-MEM-DM) es conveniente alejar las viviendas de la planta termoeléctrica instalando un área de amortiguamiento entre la planta y la zona urbana. La magnitud de esta área de amortiguamiento no puede ser definida por criterios normativos en vista que la norma no presenta distancias mínimas, en la etapa de habilitación urbana se tendrá en cuenta lo indicado con respecto al área de amortiguamiento RECOMENDACIONES - Implementar medidas de mitigación de olores dentro de la zona de amortiguamiento entre la PTAR y las futuras viviendas. - Respetar la servidumbre eléctrica de la línea de tensión que pasa por el terreno del proyecto. - Proponer un trabajo colaborativo con el MINCUL y/o representantes de los centros educativos para promover el cuidado y protección del patrimonio cultural que se encuentra dentro y cercano al proyecto ## INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE TSUNAMI DE UN TERRENO EN CHILCA DE UN TERRENO EN CHILCA - DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA, realizado por Geog. Antonio Torres Benites evaluador de riesgos con R.J. N°046-2020-CENEPRED/J, la cual, dentro de lo más resaltante del análisis y las medidas de mitigación, se indica lo siguiente: DEFINICIÓN DEL ESCENARIO De acuerdo con los resultados de los análisis de información realizados para la presente evaluación de riesgos por Tsunami se plantea el siguiente escenario: Se ha considerado un escenario el cual considera como factor principal de evaluación a una altura de ola de 7.6 metros generado por un sismo de magnitud de 8.5 Mw. Medida desde la línea de isobata de 100m a una distancia de 9.36 km hacia la costa y con una pérdida por fricción del 1%. A este se le suma una susceptibilidad del territorio donde la geomorfología es de terraza marina, la geología es de depósitos marinos y la altitud es de 3 a 4 metros sobre el nivel del mar. Imagen 36:RIESGO ANTE TSUNAMI Imagen 40: RIESGO ANTE TSUNAMI MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Con el propósito de prevenir y mitigar los futuros riesgos por peligro ante inundación por tsunami de una eventual población asentada en un terreno en Chilca, se sugiere tomar en consideración las siguientes medidas: DE ORDEN ESTRUCTURAL - En este tipo de medidas se tiene la construcción de muros de defensa en la zona costera para proteger contra las olas de tsunami. También se recomienda la protección mediante vegetación. Construcciones tipo malecones paralelos a la costa también sirven para detener parcialmente las olas y proteger a las estructuras construidas en la zona. Estas medidas corresponden a ser tomadas por las autoridades respectivas, es decir por los municipios distritales o provinciales, entidades del Gobierno Nacional entre otras que tengan como funciones realizar obras de prevención o mitigación de los riesgos de desastres. Luego del análisis del levantamiento topográfico de las zonas aledañas al terreno, se observa que, al existir un cauce en las cercanías (Cauce Sur), se podría dar el caso que las olas del tsunami avancen una extensión mayor, ya que se conoce por experiencias de otros lugares, que el tsunami avanza velozmente por los cauces de los ríos. Por lo que se recomienda que las autoridades competentes tales como municipio distrital, provincial o entidades del Gobierno Nacional, protejan de manera adecuada los taludes del cauce Sur del Río Chilca para resistir las fuerzas de socavación y erosión que se van a generar por las olas del tsunami que podrían avanzar por este lugar. El terreno no sería afectado por tsunami. - Mediante coordinación técnico normativo con la municipalidad de Chilca, se deben habilitar rutas de evacuación y el acceso con escaleras y barandas de seguridad hacia las partes altas del Cerro Lapa Lapa entrando por el jirón El Encanto del centro poblado Salinas. Se debe tener en cuenta que esta medida sobre la evacuación a zonas seguras se hará efectiva teniendo un Plan de Evacuación donde se indicaran las rutas precisas de evacuación y la zona segura de refugio en caso de presentarse un tsunami. Esta ruta debería estar habilitada para la futura población asentada en la zona suroeste del terreno en Chilca. - De la misma manera, la municipalidad de Chilca, debe habilitar una ruta de evacuación y construir una zona segura de refugio en caso de presentarse un tsunami hacia la zona noreste del ámbito de estudio en dirección al Centro Poblado de Chilca Cercado. DE ORDEN NO ESTRUCTURAL - Plan de Evacuación: Los pobladores deben tener conocimiento de los planes de evacuación, donde se indique las rutas de escape y los lugares de refugio. La medida más efectiva para salvar la vida de las personas es el Plan de Evacuación. Las rutas de evacuación deben ser aquellas que se dirigen hacia terrenos elevados y que se alejan de la costa de manera perpendicular. - Capacitación a la población: la población debe ser capacitada en temas de gestión de riesgo de desastres para el peligro por tsunami e interpretar el sismo intenso como una alarma de la naturaleza. - Simulacros y simulaciones: Estos deben ser realizados de manera periódica y las autoridades responsables tienen que capacitar a la población e incentivar su participación durante los simulacros ante el peligro por tsunami. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES: - Los resultados de la determinación del peligro indican que en un eventual tsunami la inundación llegará hasta los 417 metros desde la línea de costa hasta tierra adentro, llegando hasta unos 315 metros del límite del terreno. Lo que indica que el nivel de peligro en esta zona de transición es medio y bajo en el área del proyecto o terreno. Ahora, teniendo en cuenta que el nivel de vulnerabilidad de casi todas las manzanas es bajo, se concluye que el riesgo ante tsunami del proyecto o terreno es de nivel bajo.”Al tratarse de un terreno con proyección a ser una futura habilitación urbana y puesto a que se ha elaborado este informe de evaluación de riesgo, se concluye que, deberán tomarse las precauciones técnicas necesarias para la adecuada gestión del riesgo de desastre ante un tsunami. Esto implica, en el futuro, la elaboración del plan de evacuación, de simulacros, entre otros que sean necesarios y relevantes, cuando la zona se encuentre poblada. - Debido a la propuesta de modificación de zonificación especifica en el área de estudio se ha identificado que el sitio cuenta con riesgo bajo, por lo que se tendrán que tener en consideración todas las mitigaciones propuestas de orden estructural y no estructural con el fin de darle seguridad a los futuros residentes de la zona de estudio RECOMENDACIONES: - Se recomienda la elaboración de un plan de evacuación para el futuro asentamiento poblacional que vaya a residir en el terreno ámbito del presente estudio, en coordinación con las autoridades y técnicos de la municipalidad distrital de Chilca. - Se recomienda que se planifique y elabore posteriormente, un plan de capacitaciones en temas de gestión de riesgo de desastres para el peligro por tsunami y que estos eventos sean coordinados con el personal técnico de la municipalidad distrital de Chilca. - Se recomienda la elaboración de un plan de simulacros para el peligro por tsunami para la futura población asentada en el ámbito de estudio y que este sea elaborado y ejecutado por la municipalidad distrital de Chilca. - Se recomienda la instalación de un sistema de Alerta Temprana (SAT) por Tsunami, a fin de que la futura población pueda conocer anticipadamente el tiempo en que ha de suscitarse un probable evento adverso y se encuentren preparados para responder adecuadamente. - Para las construcciones de material noble o albañilería se recomienda asesorarse técnicamente para la elaboración de los planos dentro de los Marcos Normativos vigentes para la construcción, el cual definirá si las construcciones son mayores a un piso(en determinada zona) respetando los parámetros urbanísticos de la jurisdicción. ## INFORME DE RECONOCIMIENTO ARQUEOLOGICO PRELIMINAR A NIVEL SUPERFICIAL, de fecha diciembre 2023(VER ESTUDIO), realizado por la empresa ARKCOS Estudio de Arqueólogos, a cargo de la Lic. Ana Sofia Terukina Yamauchi con COARPE N° 040852. El respectivo estudio es preliminar y a nivel superficial, puesto que se ha solicitado la expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) para “PROYECTO”, ubicado en el distrito de Chilca, provincia de Cañete y departamento de Lima, el cual figura en el Expediente N° 2023-0176158 (20NOV2023), Proveído N° 016305-2023-DCE/MC (20NOV2023). El reconocimiento arqueológico preliminar a nivel superficial de 4 predios a del presente estudio por La Gloria Propiedades S.A. Los predios son PAVI-12 (P.E. 21003814), PAVI-01 (P.E. 21005819), PLANTEL 12 (P.E. 21001872) y LA CRIOLLITA (P.E. 90284777), en el Distrito de Chilca, Provincia de Cañete, Departamento de Lima. La inspección de campo se realizó con el objetivo de identificar y registrar toda posible evidencia arqueológica superficial en el área de interés. A partir de la exploración arqueológica llevada a cabo en el lugar, este estudio arqueológico actual detectó indicios posibles de antiguos vestigios en un estado de conservación deficiente en la zona bajo consideración La investigación de terreno tuvo lugar el 15 de agosto de 2023 en una extensión de alrededor de 120 hectáreas. Durante esta fase, se descubrieron posibles vestigios arqueológicos en condiciones precarias, los cuales se atribuyen provisionalmente a campos agrícolas conocidos como "chacras hundidas". Estos elementos se fechan tentativamente a partir del Horizonte Medio (600 - 1000 d.C.) en adelante. RESULTADOS Después de realizar una exploración arqueológica superficial sin recolección de material cultural arqueológico en la zona del terreno de interés, se identificaron posibles vestigios arqueológicos en deterioro, los cuales se asocian comúnmente con las conocidas "chacras hundidas". Lo observado en el terreno parece extenderse hacia el suroeste desde el área designada como "Chacras Hundidas Sector 2," reconocida por el Ministerio de Cultura como un sitio arqueológico prehispánico de índole agrícola, datado en el Horizonte Medio - Periodo Intermedio Tardío. En este sitio se aprecia la presencia de terraplenes y cambios en la topografía del terreno, construidos con el propósito de gestionar las inundaciones y facilitar la agricultura mediante el control del agua, como se describe en el informe de Del Carpio (2021: 60). No se observó material cultural asociado, a excepción de una gran cantidad de restos malacológicos en todas las elevaciones (Mesodesma donacium, Argopecten purpuratus y Donax peruvianus). Imagen satelital de la zona de estudio. Obsérvese la colindancia / cercanía con los sitios declarados “Chacras Hundidas Sector 1”, “Chacras Hundidas Sector 2” y “Chacras Hundidas Sector 3”. Imagen 41: SIGDA, superposición de chacras hundidas con polígono de predio. Cuadro de ubicación (punto referencial) de evidencias arqueológicas registradas. Imagen 42: SIGDA, SUPERPOSICIÓN DE CHACRAS HUNDIDAS CON POLÍGONO (4 PREDIOS) ANALISIS Y RECOMENDACIONES El área de estudio se dividió en los cuatro predios que lo conforman. • En el predio Plantel 12, se ha encontrado evidencias de concentraciones de material malacológico en mal estado de conservación. El área de interés se superpone parcialmente a los sitios arqueológicos “Chacras Hundidas Sector 2” y “Chacras 43 Hundidas Sector 3” registrados en la base de datos del Ministerio de Cultura. • En el predio La Criollita, el área de interés se superpone al sitio arqueológico “Chacras Hundidas Sector 2” registrado en la base de datos del Ministerio de Cultura. • En el predio Pavi-01, se ha encontrado evidencia de concentraciones de material malacológico fragmentado y mayormente superficial; el área de interés se superpone parcialmente al sitio arqueológico “Chacras Hundidas Sector 2” registrado en la base de datos del Ministerio de Cultura. • En el predio Pavi-12, él área de interés se superpone parcialmente al sitio arqueológico “Chacras Hundidas Sector 2” registrado en la base de datos del Ministerio de Cultura. • Se encuentra en trámite la solicitud de CIRA, ingresado al Ministerio de Cultura el 20-11-2023 con número de expediente 2023-0176158. • Para la modificación de zonificación se ha identificado las Chacrás hundidas del sector 2 y sector 3 con el fin de no afectar el patrimonio, historia y cultura de la zona; de esta manera encontrarnos alineados con el dispuesto normativamente por el MINISTERIO DE CULTURA. ## EVALUACION VIAL “PARA LA MODIFICACIÓN DE ZONIFICACIÓN ESPECIFICA” La evaluación de tráfico se realiza aplicando conceptos y métodos validados en ingeniería de transporte, identificando la oferta y demanda de un nuevo proyecto de infraestructura. Estudios internacionales, como el Land Development Code, Trip Generation Handbook del ITE y el Highway Capacity Manual (HCM2000), proporcionan guías y herramientas para estimar el tráfico generado y analizar la congestión. En el Perú, las guías del MTC y la Municipalidad de Lima Metropolitana carecen de componentes específicos para evaluación de tránsito, por lo que los criterios de estimación de demanda en este informe se basan en la revisión de técnicas y fórmulas internacionales adaptadas a las condiciones del proyecto. La metodología usada para la realización del presente EV ha sido establecida de acuerdo con la revisión de normas internacionales y estudios pasados, adecuándolas al tipo de proyecto en estudio. Esta se ha basado en: - Evaluación de situación actual mediante la recopilación de información actual de mobiliario, señalización y flujo vehicular. - Conteos vehiculares y peatonales en hora punta para validad información histórica. - ▪Estimación del volumen horario de máxima demanda (VHMD) y horas punta para tránsito vehicular y peatonal - Uso de HCM (Highway Capacity Manual) para estimación de niveles de servicio existentes en calles y avenidas - Uso de HCM (Highway Capacity Manual) para la estimación del nivel de servicio en intersecciones. CONCLUSIONES La situación actual de las vías adyacentes al proyecto muestra volúmenes de tráfico vehicular y peatonal bajo, durante la hora punta AM, entregando niveles de servicio satisfactorios de A en las vías e intersecciones. Los resultados de los niveles de servicio con la modificación de zonificación son adecuados durante la hora punta AM. Niveles de servicio vehicular de A en todas las calles y B en las avenidas. Indicando que las características geometrías de las vías existentes y propuestas cuentan con la capacidad adecuada para el flujo vehicular proyectado. En lo que respecta al flujo peatonal, se lograron niveles de servicio A en las calles y avenidas, a excepción de la Avenida Principal, donde se obtuvo un nivel B en todos los escenarios evaluados. Esto indica que tanto los anchos de las veredas existentes como las propuestas son lo suficientemente amplios para proporcionar un acceso adecuado a los peatones, manteniendo niveles de servicio satisfactorios tanto en la situación actual como en el planificado. Es necesario señalar que la ubicación del predio ofrece condiciones favorables de movilidad para los peatones, gracias a la presencia de servicios de transporte público que facilitan el desplazamiento hacia diversos destinos como Chilca, Pucusana y Lima La intersección existente entre la Auxiliar Panamericana Sur y Av. Virrey Amat, que actualmente sirve como acceso al proyecto, muestra grados de saturación adecuados en el escenario del Planeamiento integral proyectado obteniendo un nivel de servicio C en ambos escenarios. Como conclusión, este estudio indica que, considerando las características presentes y futuras de las vías, los resultados son positivos en el escenario de la propuesta de Planeamiento Integral. En ambos escenarios, se observan niveles de servicio apropiados, con la posibilidad de mejorarlos mediante intervenciones basadas en los resultados de estudios de impacto vial o la vigilancia del tráfico durante la ejecución del proyecto. El propósito principal de estas intervenciones es disminuir la probabilidad de conflictos entre vehículos y posibles nuevos usuarios vulnerables de las vías, como peatones y ciclistas. RECOMENDACIONES A continuación, se indica las recomendaciones de intervención necesarias para afrontar la modificación de zonificación propuesto del predio de Área de tratamiento turístico a Residencial de Densidad Media (RDM) y Comercio Zonal (CZ). - Mejorar la señalización y semaforización de la Av. Mariano Ignacio Prado, esta propuesta debe ser considerada y evaluada en un estudio de impacto vial del proyecto o basado en resultados de monitoreos de tránsito después de la operación del proyecto. - Evaluar mejoras en el diseño geométrico y tipo de control de operación: semaforización o señalización, en la intersección entre Antigua Panamericana Sur y Av. Virrey Amat. Esta propuesta debe ser considerada y evaluada en el estudio de impacto vial del proyecto, o basado en resultados de monitoreos de tránsito después de la operación del proyecto. - En todas las vías existentes y propuestas, mantener e implementar la señalización horizontal y vertical necesaria de acuerdo al Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, aprobado por la Resolución Ministerial N°0090-200-MTC/18.02 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, considerando las actualizaciones de anexos de este manual. |
| - LA ZONIFICACIÓN VIGENTE Y LOS USOS DE SUELO PREDOMINANTES EN LA ZONA COLINDANTE O DE INFLUENCIA DIRECTA DE MODIFICACIÓN: ZONIFICACION DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN. | # LA ZONIFICACIÓN VIGENTE Y LOS USOS DE SUELO PREDOMINANTES EN LA ZONA COLINDANTE O DE INFLUENCIA DIRECTA DE MODIFICACIÓN: ZONIFICACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN ## USOS DE SUELOS En concordancia con los Certificados de Zonificación y Vías Nº 165-2023-SGCUC-GODUR-MPC, Nº 166-2023-SGCUC-GODUR-MPC, Nº 167-2023-SGCUC-GODUR-MPC y Nº 168-2023-SGCUC-GODUR-MPC, de fecha 15 de diciembre de 2023, se verifica lo siguiente: Nro; Certificados de Zonificación y Vías; Predio; Partida Registral; Zonificación. 01; Nº 165-2023-SGCUC-GODUR-MPC; PAVI N°1 U.C. 13269; 21005819; (*) Uso Urbano Turístico (U.U.T.) Área de Tratamiento Especial.. 02; Nº 166-2023-SGCUC-GODUR-MPC; PLANTEL 12 U.C. N° 13265; 21001872; (*) Uso Urbano Turístico (U.U.T.) 27.38 Has (**)Zonas de Protección Arqueológica (P.A.) 13.06 Has. Área de Tratamiento Especial.. 03; Nº 167-2023-SGCUC-GODUR-MPC; PAVI N°12 U.C. N° 12368; 21003814; (*) Uso Urbano Turístico (U.U.T.) 17.35 Has (**)Zonas de Protección Arqueológica (P.A.) 2.11 Has. Área de Tratamiento Especial.. 04; Nº 168-2023-SGCUC-GODUR-MPC; LA CRIOLLITA U.C. N°133115; 90284777; (*) Uso Urbano Turístico (U.U.T.) Área de Tratamiento Especial.. Imagen 43: ZONIFICACIÓN DE LOS PREDIO SEGÚN CZ Y VIAS (*) Uso Urbano Turístico (U.U.T.): Son aquellas que por sus especiales características son propicias para Usos Urbanos con fines Turísticos- recreativos. Usos genéricos: - Actividades recreativas de playa con fines de esparcimiento. - Actividades con fines turísticos- recreativos, equipamientos y servicios de recreación extraurbana. - Centros poblados, usos residenciales de temporada y sus equipamientos complementarios. Uso conforme: Todos los servicios compatibles con usos de vivienda temporal, tales como Restaurantes, cafeterías, club y hoteles, entre otros que no vayan en desmedro del cuidado de la limpieza, la salud y el medio ambiente. Área de Tratamiento Especial: que por su definición nos indica A.T.E. – conformada por la franja costera entre la carretera Panamericana Sur (Vía Nacional) y la línea de alta marea del litoral. Denominada como tal por requerir estudios detallados de zonificación, vías y equipamientos para su desarrollo, que por su organizado proceso de urbanización requiere de un Programa Integral de Saneamiento Físico Legal apoyado en un catastro actualizado. Se debe actualizar mediante Planeamiento Integral y adecuarse al D.S. N° 012-2022-VIVIENDA. (**) Zonas de Protección Arqueológica (P.A.): Todas las áreas identificadas como patrimonio cultural por el Instituto Nacional de Cultura (Hoy Ministerio de Cultura) tienen carácter intangible. Usos genéricos: Yacimientos arqueológicos inventariados, aunque no hayan sido excavados o estudiados. Uso conforme: Se permiten las instalaciones requeridas para su protección, conservación, difusión cultural y racional aprovechamiento turístico. Toda actividad de intervención en el predio debiera contar con el visto bueno y/o aprobación del Ministerio de Cultura, al sobreponerse en parte con el sitio arqueológico. De acuerdo con los Certificados de Zonificación y Vías descritos en el párrafo anterior, se verifica que los predios se encuentran en Área de Tratamiento Especial (A.T.E.), en un área de Uso Urbano Turístico (U.U.T.) y Zonas de Protección Arqueológica (P.A.), y presentan los siguientes usos de suelos: USO URBANO TURÍSTICO (U.U.T.); ZONAS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA (P.A.). 01; Usos genéricos: - Actividades recreativas de playa con fines de esparcimiento. - Actividades con fines turísticos- recreativos, equipamientos y servicios de recreación extraurbana. - Centros poblados, usos residenciales de temporada y sus equipamientos complementarios.; Usos genéricos: Yacimientos arqueológicos inventariados, aunque no hayan sido excavados o estudiados.. 02; Uso conforme: Todos los servicios compatibles con usos de vivienda temporal, tales como Restaurantes, cafeterías, club y hoteles, entre otros que no vayan en desmedro del cuidado de la limpieza, la salud y el medio ambiente.; Uso conforme: Se permiten las instalaciones requeridas para su protección, conservación, difusión cultural y racional aprovechamiento turístico.. Imagen 44: USOS DE SUELOS PERMITIDOS |
| - EL GRADO DE CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA COLINDANTE O DE INFLUENCIA DIRECTA A LA MODIFICACION, CONSIDERANDO, ENTRE OTROS, SU ACCESIBILIDAD, ACCESO A EQUIPAMIENTO URBANO, INFRAESTRUCTURA URBANA A FIN DE VERIFICAR SI LOS MISMOS SON SUFICIENTES PARA SOPORTAR LA MODIFICACIÓN PROPUESTA: LA UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y ESPACIOS PÚBLICOS. | # EL GRADO DE CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA COLINDANTE O DE INFLUENCIA DIRECTA A LA MODIFICACION, CONSIDERANDO, ENTRE OTROS, SU ACCESIBILIDAD, ACCESO A EQUIPAMIENTO URBANO, INFRAESTRUCTURA URBANA A FIN DE VERIFICAR SI LOS MISMOS SON SUFICIENTES PARA SOPORTAR LA MODIFICACIÓN PROPUESTA: UBICACIÓN Y CARACTERISITICAS DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y ESPACIOS PÚBLICO Según la visita de campo efectuada en el 2023, se tiene usos de suelos residenciales, comerciales, recreacionales, salud, educación y administrativo que se emplaza en el distrito, por ello y en base a los diversos planeamientos integrales aprobados en toda su extensión podemos indicar que los usos próximos al predio son por el norte dentro del casco urbano comercial y Residencia , agrícola; por el noroeste agrícola, residencial; por el oeste se tiene residencial, Uso urbano turístico (UUT); por el sur colindando con predios de Uso urbano turístico y por el Este colinda con unidades agrícola y residenciales. El predio materia de asignación de zonificación cuenta con zonificación Uso Urbano Turístico (UUT). ## Equipamiento Urbano en el Área de Estudio En base la GUÍA DE ZONIFICACIÓN DEL 2024, aprobado con RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00007-2024-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU (12/12/2024), se identifica de las siguientes capas de análisis de sistema urbanísticos y los radios de accesibilidad dependiendo de la categoría del equipamiento, de la siguiente manera. Imagen 45: RADIOS DE ACCESIBILIDAD Para fines de radios de impacto o influencia de cada equipamiento, estos se dividen en 4 componentes de los cuales - Urbano metrópoli o ciudad mayor cuenta con dos radios de impactos, el de mayor a 450m y el menor a 900m. - Ciudad intermedia cuenta con dos radios de impactos, el mayor a 250 m y el menor a 500 m. - Ciudad menor cuenta con dos radios de impactos, el mayor a 150m y el menor a 300m. Imagen 46: TIPO DE ESCALA DE SISTEMA URBANISTICO Imagen 47: TIPO DE ESCALA DE SISTEMA URBANISTICO Imagen 48: TIPO DE ESCALA DE SISTEMA URBANISTICO ### Sistema de equipamientos urbanos y espacios públicos. Se identifica los equipamientos de salud, comercio, espacios públicos y educación asignándole radios de accesibilidad (mayor y menor impacto) según la escala correspondiente de equipamiento urbano (Metrópoli, ciudad intermedia y ciudad menor) Imagen 49: SISTEMA DE EQUIPAMIENTO URBANOS Y ESPACIOS PÚBLICOS - Residencial Urbanización Alameda lima sur, Viñas del Sur 1era etapa, las salinas, entre otros. UUT habilitado como vivienda Imagen 50: ENTORNO URBANO EXISTENTE RESIDENCIAL - Salud Centro Materno Infantil, Centro Médico Medi- Chilca. Imagen 51: ENTORNO URBANO EXISTENTE URBANO SALUD - Seguridad y otros usos Comisaría chilca, Dirincri Chilca, Municipalidad distrital, Catedral de Chilca Imagen 52: ENTORNO URBANO EXISTENTE URBANO OTROS USOS Y SEGURIDAD - Cultural e Industrial Museo Arqueológico Municipal, Museo, taller de Arte y Central eléctrica Fénix Power Imagen 53: ENTORNO URBANO EXISTENTE INDUSTRIAL Y CULTURAL - Comercial Plastiqueria Distribuidora J&M , tienda Mass, Mercado moda & estilo, Restaurante punto y coma, Ferretería Jems, Mercado Municipal N°1 Santiago Camacho, entre otros Imagen 54: ENTORNO URBANO EXISTENTE URBANO COMERCIO - Educación I.E.P. N°20960 Las Salinas Chilca Ugel N°08-C, I.E.P. 20135 Inicial, I.E.P Sagrado Corazón de Jesús. Imagen 55: ENTORNO URBANO EXISTENTE EDUCATIVO - Recreativo. Estadio de chilca, plaza de chilca, laguna encantada, laguna milagrosa salinas de chilca, entre otros. Imagen 56: ENTORNO URBANO EXISTENTE URBANO RECREATIVO ### Sistema de movilidad urbana, Se identifica las áreas de acceso a la red de transporte público (vías nacionales, regionales o departamentales; o urbanas como vías expresas (ver ítem 3.4) Imagen 57: Sistema de movilidad urbana: transporte publico y paraderos ### Sistema de infraestructura de servicios Se considera la cobertura de los servicios de agua, desagüe, electricidad y telecomunicaciones (ver ítem 3.5) Imagen 58: Sistema de Infraestructura de Servicios: Redes de agua, saneamiento y electricidad # ANALISIS PARA ASIGNAR ZONAS Y SUB-ZONAS SEGÚN INTENSIDADES ## ANÁLISIS SISTEMA URBANÍSTICOS Para el desarrollo de análisis del sistema urbanístico conformado por el sistema de equipamientos urbano, movilidad urbana e infraestructura de servicios; se le ha asignado pesos a cada uno de los radios de accesibilidad desarrollados en el ITEM 8, identificando la escala y el tipo del componente que se tiene en el ámbito de estudio. Se realiza un proceso de algebra de mapas donde se suman los pesos de los radios de accesibilidad de los sistemas urbanísticos, se ha sectorizado y/o agrupado el casco urbano Chilca, Casco urbano Las Salinas y el área que se encuentra al noreste de la Carretera Panamericana Norte, dando como resultado los siguientes ponderados: - Área con mayor acceso a servicios y equipamiento 184.00 - Área con acceso intermedio a servicios y equipamientos 98.00 - Área con menor acceso a servicios y equipamiento 42.5 Imagen 59: SÍNTESIS DE SISTEMA URBANÍSTICO ## ANÁLISIS SISTEMA SEGÚN INTENSIDADES ### Identificación de Sub Zona Sector Para el análisis e identificación de la sub zona sector se identifica las áreas generales agrupadas en el plano Síntesis de Sistema Urbanístico y se le asignan las zonas según los ponderados finales e intensidades. Imagen 62: IDENTIFICACIÓN DE SUB ZONA SECTOR ### Identificación de Sub Zona Corredor Para el análisis e identificación de la sub zona corredor se ha reconocido los ejes urbanos (Vía Nacional Regional y colectoras) o ejes de mayor concentración de actividades urbanas comerciales (Av. Mariano Ignacio Prado). Imagen 61: IDENTIFICACIÓN DE SUB ZONA CORREDOR ### Identificación de Sub Zona Riesgo Para el análisis e identificación de la subzona riesgo se ha utilizado información del nivel de riesgo de desastres y consolidación urbana Imagen 62: IDENTIFICACIÓN DE SUB ZONA RIESGO ### Resumen de análisis de Sistemas según Intensidades Como síntesis según el análisis para asignar sub zonas: sector, corredor y riesgos; se le ha asignado al predio las siguientes zonificaciones 1) Zona de Densidad Media -Sector (ZDM-S), 2) Zona de Densidad Media -Sector (ZDM-S), 3) Zona Monumental(ZRE-ZM) , 4)Zona de Recreación Publica (ZRPÁ)(área de servidumbre de la Línea de alta de tensión y gas natural) , los cuales se detallan en el ITEM 9.2.1; 9.2.2, 9.2.3 y propuesta de MODIFICACION DE ZONIFICACION. Imagen 63: SÍNTESIS DE ZONIFICACIÓN SEGÚN INTENSIDADES |
| - LA PROPUESTA DE RED DE VÍAS PRIMARIAS Y VÍAS LOCALES Y SU INTEGRACIÓN A LA TRAMA URBANA MAS CERCANA. | # VIALIDAD EXISTENTE ## VIAS LOCALES PROYECTADAS APROBADAS EN PLANEAMIENTOS INTEGRALES En la propuesta, se ha considerado anexar el predio a través de las vías aprobadas Ordenanza Municipal N° 019-2019-MPC de fecha 11/06/2019 y la Resolución Subgerencia de Obras Privadas y Planeamiento Integral Urbano Resolución N° 192;193;194; 195; 196-2024 SGOPCYPU/GDU/ MDH, de fecha 21/10//2024; respetando la continuidad de la SECCIÓN VP-4 de 16.80 m , SECCIÓN VP-6 de 12.00 m; VP -7 de 11.40 m, SECCION P-1 de 16.8 m; SECCION P-2 de 9.6 m y SECCION P-5 de 12.00 m; así como el RNE Norma GH. 020 Art. 8, las cuales tienen carácter de vía local. Se ha considerado anexar a la trama del Casco Urbano Las Salinas y Chilca mediante la Avenida San Pedro y Mariano Ignacio Prado respectivamente generando un anillo vehicular, la cual es el ingreso a esta zona desde la Av. Antigua Panamericana Sur, que se encuentra consolidada, ejecutada y con Sección existente G-G de 18.31 m. Imagen 64: SECCIÓN EXISTENTE DE AV. SAN PEDRO En ese sentido, se propone la Sección A-A de 30.00 m que circunda el lado Sur Este del predio, se conecta con la consolidada Av. San Pedro y vías aprobadas Sección VP-3ª, VP-4, VP-5, VP-6, VP-7, P-1, P-2, P-3 y P-5 Imagen 65: vías existentes y aprobadas # DE LA MODIFICACIÓN DE ZONIFICACIÓN DEL SECTOR ## LA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN Y PARÁMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS DEL AMBITO DE INTERVENCION Según el enunciado en el RNE ,Cap. V Art. 37 al 42 Norma Gh.020, COMPONENTES DE DISEÑO URBANO, EL SUB CAPITULO II Art. 66 al 73 del RATPUDUS-DS012-2022-VIVIENDA y la Guía de Zonificación 2024, aprobado mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00007-2024-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU (12/12/2024), se propone modificar la zonificación a los predios de zonificación UUT a zonificación de Zona de Densidad Media ZDM (Sector (ZDM-S) y Riesgo(ZDM-R)) y Zona de Recreación Publica (ZRP)(los parámetros serán dados por el RNE). - Zona de Densidad Media Sector (ZDM-S) Suelos urbanos cuya infraestructura urbana puede albergar una mediana intensidad de aprovechamiento del suelo, permitiendo el uso residencial, los cuales han sido contemplados en la propuesta (ver plano 26) - Zona de Densidad Media Riesgo (ZDM-R) Según la GUIA DE ZONIFICACION se ha propuesto zonificación de Zona de Densidad Media Riesgo, los cuales cuentan con mitigación en los estudios indicados en el ítem 6 b.1 INFORME DE FLUJO DE DETRITOS, se propone por el lado oeste del predio un ENROCADO PROTECTOR que actúa como barrera natural que disipa la energía del flujo del agua y reduce la erosión del suelo, mitigando así el riesgo de inundaciones (ver imagen 34 y 35) b.2 ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD AMBIENTAL, para el lado sur del predio paralelo a la Central Termoeléctrica Fénix Power, el estudio menciona que “es posible la existencia de un proyecto urbanístico en la zona del terreno en evaluación, puesto que no se evidencia incremento de radiaciones no ionizantes, es por ellos que se debe de alejar las viviendas de la planta termoeléctrica instalando un área de amortiguamiento entre la planta y la zona urbana. La magnitud de esta área de amortiguamiento no puede ser definida por criterios normativos en vista que la norma no presenta distancias mínimas” Por lo mencionado se está proponiendo como área de amortiguamiento en la modificación de la zonificación y esquema de habilitación urbana paralelo a Central Termoeléctrica Fénix Power una vía de 30 m, un parque lineal de 35.20 ml., con zonificación Zona de Recreación Publica - ZRP y una vía de 9.60 ml; con un total de 74.80 ml de amortiguamiento 74.80 m Imagen 66: ESQUEMA DE ÁREA DE AMORTIGUAMIENTO ZRP (distancia total entre la Fénix Power y el área con zonificación residencial: 74.80 ml) b.3 INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE TSUNAMI, menciona que, con el propósito de prevenir y mitigar los futuros riesgos por peligro de inundación por tsunami de una eventual población asentada, se sugiere tomar en consideración las siguientes medidas de orden estructural Muros de defensa en la zona costera, protección mediante vegetación, construcción tipo malecón paralelos a la costa, correspondientes a ser tomadas por las autoridades respectivas. Por lo mencionado, en la propuesta de modificación de zonificación se está implementando paralelo al sur del predio como mitigación de orden estructural protección mediante vegetación y de complemento un enrocado protector. - Zona de Recreación Publica (ZRP)(Servidumbre Líneas de Alta Tensión, área de transición y Gas Natural) Zona destinada para la servidumbre de 64 m de ancho de la línea de alta tensión, y la servidumbre de la línea de gas natural del Fenix Chilca de acuerdo al Plano Perimétrico PP-SRP_T01 emitido por Gas Natural de Lima y Callao (Cálidda), de acuerdo al Documento Radicado Nº 2025-106561 de fecha 03 de marzo de 2025, que cruza por el predio en la cual no se podrá instalar predios, parques, mercados legalmente reconocidos (esta área tendrán que cumplir con las características y condiciones de indica el Reglamento Nacional de Edificaciones), esta área no se contabiliza para el cálculo de aportes reglamentario en la etapa de habilitación urbana. (ver plano 26 y 27) De acuerdo con los Certificados de Zonificación y Vías antes analizados, se verifica que la compatibilidad con usos de vivienda temporal, es por ello, que la presente propuesta busca que, a través de la asignación de Zonificación mencionada líneas arriba, consolide la zona como residencial y comercio de media intensidad, ya que contribuyen al cierre de brechas y déficit de vivienda generada por el crecimiento poblacional, como se evidencia en el análisis desarrollado. En tal sentido, los objetivos de la presente propuesta de modificación de zonificación de los usos de suelo son los siguientes: - Definir de zonas de usos de suelo y de las características, criterios técnicos y de compatibilidad de cada uno de ellos. - Orientar al uso y ocupación urbano y urbanizable a fin de utilizar convenientemente los recursos físicos y ambientales del territorio urbano - Promover de la localización de las actividades económicas e instalaciones estratégicas en las áreas de mayores ventajas. - Albergar adecuadamente la futura expansión urbana, tal como los objetivos principales de la normativa LEY DUS. De la tendencia reciente de la zona se puede verificar que, el asignar el uso de suelo urbano con Zonificación de Zona de Densidad Media -ZDM, es coherente con la realidad que se vive en la zona, pues contribuye a la adquisición de vivienda formal, con servicios de saneamiento de agua, desagüe y ene eléctrica. Imagen 67: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ZONIFICACIÓN AL PREDIO Y PARAMETROS URBANOS PROPUESTOS (a)El numeral 5.1, articulo 5 Propuestas alternativas, A.010 RNE “Los proyectistas pueden proponer soluciones alternativas y/o innovadoras que satisfagan los criterios básicos establecidos en el artículo 3 de la presente Norma Técnica, debiendo alcanzar los objetivos de forma equivalente o superior..." (b)Conforme a ds. 012-2022-vivienda, articulo 117. (c)Solo en vías locales principales. (d)El uso de vivienda multifamiliar este sujeto al cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidos en el Estudio de Mecánica de suelos y estudios específicos para la etapa de Habilitación urbana y Edificación (e) Para el ZDM-R, se ha determinado en los estudios de riesgo el tipo de mitigación que se efectuaran para cada uno. Imagen 68: Cuadro, propuesta de parámetros urbanísticos para Zona de Densidad Media Sector (ZDM-S) Zona de Densidad Media Riesgo (ZDM-R), Zona monumental ZRE-ZM y Zona de Recreación Publica ZRP Asimismo, considerando que la nueva urbe que se generará con la asignación de zonificación ZDM, es propicio dotar de áreas que brinden sostenibilidad a la población que se asentará en el predio, por ello se propone áreas comerciales de menor intensidad en las que se desarrollarán actividades compatibles con ZDM, las que estarán ubicadas en vías locales principales, con la finalidad de no transgredir la predominancia de la residencialidad de la zona, ubicadas de manera nuclear dentro de la gran zona residencial. Los cuadros de parámetros urbanos que acompañan a las propuestas de zonificación se establecen en concordancia con lo establecido en la Norma TH 010 y TH 030 del RNE, respecto a especificaciones técnicas de áreas de lotes normativos, frentes mínimo y uso de suelo. De igual manera, las alturas de edificación propuestas en ambas zonas, se encuentran sujeto a lo establecido en los estudios de mecánica de suelos y estudios específicos para las etapas de habilitación urbana y edificación según corresponda. La zonificación de Zona de Densidad Media (ZDM) respeta en la etapa en la etapa de habilitación urbana los aportes reglamentarios. |
| - COHERENCIA CON LA VISION Y EL MODELO DE DESARROLLO DEL PLAN VIGENTE: MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PI/ MODIFICACION DE ZONIFICACION. | # COHERENCIA CON LA VISION Y EL MODELO DE DESARROLLO DEL PLAN VIGENTE: MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PI/MODIFICACION DE ZONIFICACION. Para garantizar la ejecución de las propuestas establecidas en la modificación de zonificación, es necesario diseñar un conjunto de procedimientos y acciones que contribuyan a la consecución de los objetivos propuestos en el Plan. En ese sentido se presentan tres mecanismos de monitoreo que responden a las propuestas generales, normativas y específicas establecidas la modificación de zonificación: - Mecanismo de Implementación de PI: Está relacionada con la correcta aplicación de las propuestas normativas. El presente PI concluye en un Clasificación vial, Zonificación de usos de suelo y Parámetros urbanos, los cuales complementarán los lineamientos técnicos de evaluación relacionados a los procesos de Licencias de Habilitación, Edificación y Funcionamiento establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la Municipalidad Distrital de Chilca. La estrategia consiste directamente en el Fortalecimiento de las capacidades institucionales de gestión urbana-municipal, que implica la capacitación y articulación entre los actores directos de estos procedimientos, siendo la Unidad Orgánica de Desarrollo Económico como encargada de brindar las Licencias de Funcionamiento, y la Subgerencia de Obras Privadas como encargada de revisar los procesos de Licencias de Habilitaciones urbanas y Edificaciones, todo dentro del marco de la Ley Nº 29090 y el Reglamento Nacional de Edificaciones. - Mecanismo de seguimiento de la Modificación de zonificación: La modificación de zonificación será insumo para la formulación del Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Chilca (actualmente en ejecución de inicio). Asimismo, temporalmente los estudios complementarios a la presente modificación de zonificación permitirán realizar el seguimiento de la gestión del riesgo, vialidad y crecimiento de terrenos destinados para equipamientos educativos, de salud, culturales, comerciales, recreativos (parques, plazas y canchas deportivas) entre otros. Los terrenos destinados como aportes serán gestionados por la municipalidad distrital y serán parte en la formulación de la cartera de proyectos priorizados de la programación multianual de Inversiones. - Mecanismo de evaluación: La evaluación y control del Plan se define como el conjunto de actividades incluidas en el proceso de medir, recopilar, registrar, procesar los resultados evolutivos del territorio y así facilitar la adopción de decisiones que contribuyan a mantener o reorientar la conducción de ésta hacia sus objetivos. Se refiere a la valoración del comportamiento a medida que se van materializando los instrumentos de planificación y las estrategias de implementación. Para el desarrollo de las estrategias, se identifica a la Subgerencia de Obras Privadas, contando con el registro de los resultados y avances de las obras y proyectos del Plan o de la Modificacion de zonificación según sea el caso Desde la Municipalidad distrital de Chilca, a través del Consejo de Coordinación Local Distrital CCDL se realizará un sistema de Monitoreo Ciudadano, el mismo que a través de las Asambleas generales, representará a la población en el seguimiento y coordinación, llevando los temas de interés a las oficinas mencionadas y permitiendo conocer los avances del PI o de la Modificacion de zonificación a la población. |

# CONCLUSIONES

  - Las ciudades del Perú han expandido su tamaño debido a la concentración de la población, generando una alta demanda por servicios, tales como viviendas, infraestructura educativa, salud, comercio, grifos, expendio de alimentos y vestimentas, industria y otros. En Lima, a raíz de la pandemia del COVID 19 se han adoptado nuevas costumbres hasta la actualidad, siendo que en Cañete el crecimiento residencial se ha dado de una manera constante desde el año 2012.

  - La provincia de Cañete y el distrito de Chilca no cuentan con un Instrumento de planificación vigente, que abarque de manera integral la jurisdicción de ambos, evidenciando la falta de información y acciones para planificación del territorio que administran. No obstante, la Municipalidad de Provincial de Cañete, de acuerdo con sus competencias exclusivas y establecidas en el numeral 1.1 del Artículo 73° de la Ley N°27972- Ley Orgánica de Municipalidades, viene organizando del espacio físico y usos del suelo mediante la aprobación de Planeamientos Integrales y el Municipio de Chilca viene aprobando Habilitaciones urbanas en base a su zonificación vigente como  usos compatibles a UUT uso urbano turistico.

  - La necesidad de planificar el distrito de Chilca, orientado al desarrollo óptimo, con la inclusión de áreas que se integren a la trama urbana existente y se mitigue el déficit de áreas residenciales; en base al  D.S. N° 012-2022-VIVIENDA, se propone la MODIFICACION DE ZONIFICACION de uso urbano turístico UUT  a: Zona de Densidad Media- Sector (ZDM-S) , Zona de Densidad Media- Riesgo (ZDM-R) y Zona de Recreación Publica (ZRP) para los predios ubicados en el distrito de Chilca, con un área de 122.039 Ha de área y de propiedad de SAN FERNANDO S.A.

  - El análisis de campo y de gabinete, permite visualizar que el entorno del predio se encuentra en crecimiento constante, hacia el noroeste con usos de suelo residenciales y comerciales tales como Urbanización Alameda lima sur, Viñas del Sur 1era etapa y comerciales, Plastiqueria Distribuidora J&M, tienda Mass, Mercado moda & estilo, entre otros; lo que configura la demandas de áreas formales para el asentamiento nuevas urbes formales en los que se desarrolle actividad residencial, comercial, recreativa, industrial, entre otros., Asi también el predio cercano de la empresa La venturosa y el predio frontal que aprobó el proceso de  expediente de habilitación urbana recientemente(2024-2025) como vivienda temporal.

  - La propuesta de MODIFICACIÓN DE ZONIFICACIÓN consolida el area mencionada, dinamizará la zona atrayendo a nuevas inversiones económicas, propiciara el bienestar de la amplia población residente que lo demanda, repotenciando la economía, generando más puesto de trabajo e inversiones económicas diversas que propiciarán el desarrollo humano de los residentes de Chilca.

  - La propuesta planteada versa  EN LA MODIFICACION DE ZONIFICACION de  Uso urbano Turístico (U.U.T.) a:  Zona de Densidad Media- Sector (ZDM-S) , Zona de Densidad Media- Riesgo (ZDM-R) con la finalidad de complementar la actividad residencial con servicios comerciales, compatible y consolidado a los predios colindantes, en los cuales se acompañan los cuadros de parámetros urbanos sustentados en lo dispuesto en la Norma TH 010 y TH 030 del RNE, respecto a especificaciones técnicas de áreas de lotes normativos, frentes mínimo y uso de suelo.

  - El uso de suelo y las alturas propuestas en ambas zonas, se encuentran sujeto a lo establecido en los estudios de mecánica de suelos y específicos para las etapas de habilitación urbana y edificación según corresponda, puesto que para la presente propuesta no es exigible dicha evaluación.

  - Los costos de las ocupaciones informales del territorio son altísimos. En territorios sociales, significa un proceso de habilitación y formalización que dura entre 10 a 20 años, espacio temporal dentro de cual las familias no cuentan con viviendas dignas, ni el área urbana les permite el desarrollo armónico e integral de sus ocupantes. En términos económicos, habilitar y formalizar estos espacios informales les resulta a sus ocupantes más onerosos que los estándares normales

# RELACIÓN DE PLANOS DE EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE ZONIFICACION

| N° | NOMBRE DE PLANO | CODIGO |
| --- | --- | --- |
| 1 | PLANO DE UBICACIÓN – LOCALIZACIÓN | 1 |
| 2 | PLANO PERIMETRICO Y TOPOGRAFICO | 2 |
| 3 | PLANO PERIMETRICO Y TOPOGRAFICO | 3 |
| 4 | PLANO PERIMETRICO Y TOPOGRAFICO | 4 |
| 5 | PLANO PERIMETRICO Y TOPOGRAFICO | 5 |
| 6 | PLANO PERIMETRICO Y TOPOGRAFICO GENERAL | 6 |
| 7 | PLANO DE VIALIDAD VIGENTE | 7 |
| 8 | PLANO DE ZONIFICACIÓN VIGENTE | 8 |
| 9 | PLANO DE USO DE SUELO COLINDANTE AL PREDIO | 9 |
| 10 | PLANO DE ENTORNO URBANO EXISTENTE RESIDENCIAL | 10 |
| 11 | PLANO DE ENTORNO URBANOS EXISTENTE INDUSTRIAL Y CULTURAL | 11 |
| 12 | PLANO DE ENTORNO URBANO EXISTENTE SALUD | 12 |
| 13 | PLANO DE ENTORNO URBANO EXISTENTE COMERCIO | 13 |
| 14 | PLANO DE ENTORNO URBANO EXISTENTE RECREATIVO | 14 |
| 15 | PLANO DE ENTORNO URBANO EXISTENTE OTROS USOS Y SEGURIDAD | 15 |
| 16 | PLANO DE ENTORNO URBANO EXISTENTE EDUCATIVO | 16 |
| 17 | PLANO SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS - SANEAMIENTO (AGUA Y ALCANTARILLADO) | 17 |
| 18 | SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS - ENERGIA (ELECTRICIDAD Y GAS NATURAL) | 18 |
| 19 | SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS - RED DE TELECOMUNICACIONES | 19 |
| 20 | SISTEMA DE VIAS EXISTENTES | 20 |
| 21 | SINTESIS DE SISTEMAS URBANISTICOS (PONDERADOS) | 21 |
| 22 | INDENTIFICACION DE SUBZONA SECTOR | 22 |
| 23 | IDENTIFICACION DE SUBZONA CORREDOR | 23 |
| 24 | IDENTIFICACION DE SUBZONA RIESGO | 24 |
| 25 | SINTESIS DE ZONIFICACION SEGÚN INTENSIDADES | 25 |
| 26 | PROPUESTA DE MODIFICACION DE ZONIFICACION ESPECIFICA | 26 |
| 27 | MEMORIA TECNICA NORMATIVA |  |  |