MEMORIA DESCRIPTIVA

PLANEAMIENTO INTEGRAL

PROPIETARIO     : CORPORACION MONTAÑEZ B S.A.C.

UBICACIÓN EL PREDIO:

REGIÓN   	: LIMA

PROVINCIA 	 : CAÑETE

DISTRITO  	: SAN LUIS

UBICACIÓN  : LOS MOLINOS, BUENAVISTA Y CAPEL NUMERO 84-D PROYECTO SANTA BARBARA VALLE CAÑETE (P17067954)

LOS MOLINOS, BUENAVISTA Y CAPEL NUMERO 84-C PROYECTO SANTA BARBARA VALLE CAÑETE (P17067953)

SAN LUIS, MAYO 2021

APROBACIÓN DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ACUERDO AL D.S. 022-2016-VIVIENDA

1. OBJETIVO:

El objetivo del presente PROYECTO es determinar los fundamentos técnicos que viabilicen la APROBACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL y asignarle zonificación de acuerdo con el numeral 3 del artículo 101 del Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA, del uso actual de terreno calificado como ZONA AGRICOLA (ZA) a la zona de Industria Liviana (I2), de propiedad de CORPORACION MONTAÑEZ B S.A.C., de los predios de 1 HAS (10,000.00 m2) y de 0.9619 HAS (9,619.45 m2), ubicado en los molinos, buenavista y capel numero de parcela 84-D y parcela 84-C proyecto santa barbara valle cañete, jurisdicción del distrito de San Luis, provincia de Cañete, departamento de Lima; debido a que de conformidad con la norma TH-30, las Habilitaciones Urbanas Industriales se realizan sobre terrenos calificados con una zonificación afín o compatible.

2. ANTECEDENTES:

El predio se encuentra comprendido fuera de la expansión urbana del distrito de San Luis; el cual tiene una Zonificación Zona Agrícola (ZA) de conformidad con el Plano de Usos de Suelo de la Provincia de Cañete, aprobado mediante Ordenanza N° 06-95-MPC, de fecha 08 de Junio de 1995. El predio se encuentra en una zona que viene consolidada como zona agrícola, el predio materia de estudio solicita, la Zonificación de Industria Liviana (I2), se encuentra establecida en el numeral 3 del artículo 101 del Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible.

3. UBICACIÓN ESTRATÉGICA

El predio materia de la presente solicitud de Planeamiento Integral (antes Anexión al Área Urbana y Asignación de Zonificación) de ZA a Industria Liviana I-2, es viable técnicamente, habida cuenta que el predio se encuentra estratégicamente ubicado frente a la Panamericana Sur altura del kilómetro 135.6, colindante a predios con zonificación Agrícola y el C.p Santa Barbara; así mismo se ha podido verificar que el diseño vial se encuentra definido y posibilita su uso industrial.

Los crecimientos de las ciudades exigen que sus autoridades prevean crear el entorno más propicio, amigable y sostenible asegurando generar el impacto más positivo para su población, en ese sentido el predio materia de la presente solicitud es Industria Liviana I-2.

4. CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y EL ENTORNO

Se accede al predio recorriendo aproximadamente 80.00 ml rectos desde la carretera Panamericana Sur ingresando por Camino Carrozable, y por el Carretera Santa Barbara por la Calle 8 recorriendo aproximadamente 115.00 ml rectos, camino carrozable recorriendo aproximadamente 660.00 ml rectos, pasando por el Centro Educativo, estadio y zonas agrícolas, el predio se encuentra ubicado al margen izquierdo de la Panamericana Sur, así mismo los terrenos colindantes cuentan con uso Agrícola como puede apreciarse físicamente y en la imagen presente:

CARRETERA SANTA BARBARA

PREDIO A TRATAR

PANAMERICANA SUR

SERVICIOS:

El predio aún no cuenta con los servicios básicos de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado. El predio de propiedad de CORPORACION MONTAÑEZ B S.A.C., cuenta con un cerco perimétrico existente.

5. SOBRE LA PROPIEDAD DEL TERRENO

El predio se encuentra inscrito en la zona registral N° IX – Sede Lima, Oficina Registral de Cañete en la partida electrónica N° P17067953 y partida electrónica N° P17067954 del Registro de Propiedad Inmueble.

- ANTECEDENTE DOMINAL.- Las presentes partidas ha sido independizadas de la partida N° P03081387 del Registro de Predios de Cañete.

- Títulos de Dominio.- Independizado a favor de CORPORACION MONTAÑEZ B S.A.C., posteriormente con vigencia de poder a favor de URELIO MONTAÑEZ VICTORIO identificado con DNI N° 23911603, con el cargo de GERENTE GENERAL.

6. ZONIFICACIÓN EXISTENTE

Conforme consta en el Plano de Zonificación Vigente de la Municipalidad distrital de Chilca, Plano de Usos de Suelo de la Provincia de Cañete, aprobado mediante Ordenanza N° 06-95-MPC, de fecha 08 de Junio de 1995. La zonificación actual es ZONA AGRICOLA (ZA).

7. DE LA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN.

La Propuesta del Planeamiento Integral (es la que se indica en el cuadro que se muestra de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Acondicionamiento territorial y Desarrollo Urbano, Aprobado mediante Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA y el RNE.  En ese sentido, de conformidad con el numeral 3 del artículo 101 del Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA solicitamos la zonificación industrial (I) y, en especial, como zona de Industria Liviana (I-2).

| Uso | NIVEL DE SERVICIO | LOTE MINIMO (M2) | FRENTE MINIMO | ALTURA DE EDIFICACION | COEFICIENTE DE EDIFICACION | AREA LIBRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONIFICACION INDUSTRIA LIVIANA (I-2) | NO MOLESTA NO PELIGROSA | 1,000.00 | 20.00 ml | SEGÚN PROYECTO DE HABILITACION URBANA | SEGÚN PROYECTO DE HABILITACION URBANA | SEGÚN PROYECTO DE HABILITACION URBANA |

De acuerdo a la calidad mínima de las obras de Habilitación urbana los proyectos industriales  I-2 le corresponden habilitación tipo C o superior con las siguientes características:

| TIPO | CALZADAS (PISTAS) | ACERAS (VEREDAS) | AGUA POTABLE | DESAGUE | ENERGIA ELECRICA | TELEFONO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONEXIÓN DOMICILIARIA | CONEXIÓN DOMICILIARIA | PÚBLICA DOMICILIARIA | PÚBLICO DOMICILIARIO |
| B | ASFALTO | CONCRETO SIMPLE | CONEXIÓN DOMICILIARIA | CONEXIÓN DOMICILIARIA | PÚBLICA DOMICILIARIA | PÚBLICO DOMICILIARIO |
| C | ASFALTO | ASFALTO CON SARDINEL | CONEXIÓN DOMICILIARIA | CONEXIÓN DOMICILIARIA | PÚBLICA DOMICILIARIA | PÚBLICO DOMICILIARIO |

En el proyecto de Habilitación Urbana se establecerán las características de las obras de habilitación urbana respetando los requerimientos mínimos establecidos en el cuadro anterior.

8- COMPORTAMIENTO E IMPACTO DE LA ZONIFICACIÓN INDUSTRIAL I-2 (INDUSTRIA LIVIANA), EN EL AREA CIRCUNDANTE

El inmueble se encuentra ubicado en una zona estratégica del Distrito de San 
Luis, compatible con uso de servicio de estación y con vientos preponderantes que reducen significativamente cualquier impacto de contaminación negativo sobre la población circundante, es por estas condiciones de seguridad y protección del medio ambiente que se propone la presente solicitud. Esta Propuesta persigue sustentar la viabilidad de anexar y asignar zonificación I-2, al predio de CORPORACION MONTAÑEZ B S.A.C., debido a que el predio colindante tiene condición de uso agrícola, mitigando dicho uso con los predios de uso residencial, lo cual puede ser muy conveniente para los actuales propietarios de las viviendas, el valor puede elevarse debido a que tendría un mayor acceso a servicios públicos, lo cual lo convierte en un bien más cotizado, agregando a ello que existirá más trabajo cerca de sus casas, deviniendo que tengan que gastar menos en transporte.

La cercanía a fuentes estables de empleo y de generación de oportunidades de los servicios diversos a las industriales que se vienen estableciendo son realidades que deben de superar los impactos negativos que toda actividad económica puede generar a su entorno.

9.- NORMAS LEGALES APLICABLES

- DECRETO SUPREMO 022-2016-VIVIENDA: Instrumento técnico-normativo de planificación física integral en el ámbito provincial que orienta y regula la organización físico-espacial de las actividades humanas en cuanto a la distribución, jerarquía, roles y funciones de los centros poblados en los ámbitos urbanos y rurales, la conservación y protección del recurso y patrimonio natural y cultural; el desarrollo de la inversión pública y privada en los ámbitos urbanos y rurales del territorio provincial; y la ocupación y uso planificado del territorio, para lograr el mejoramiento de los niveles y calidad de vida de la población urbana y rural, bajo el enfoque territorial prospectivo, competitivo y de sostenibilidad.

- La zonificación ecológica y económica, entre otros estudios, contribuye a la formulación del plan de acondicionamiento territorial.

- El plan de acondicionamiento territorial constituye el componente físico-espacial del Plan Provincial de Desarrollo Concertado, establecido:

- El modelo físico-espacial para el desarrollo territorial en base a la visión provincial de desarrollo a largo plazo

- El marco de referencia para la formulación y ejecución de las políticas de desarrollo territorial en materias de competencia municipal.

- Las estratégicas de desarrollo territorial y lineamientos para los planes de desarrollo urbano, a fin de garantizar una adecuada coordinación y articulación de acciones.

El Artículo 58 de la presente normativa establece que el Planeamiento Integral es un instrumento Técnico normativo mediante el cual se asigna zonificación y vías primarias con fines de integración al área urbana, a los predios rústicos no comprendidos en los PDU, EU o localizados en Centros Poblados que carezcan de PDU y /o Zonificación. Adicionalmente, el artículo 101.1, numeral 3 establece como zona de uso de suelo “Industrial (I): Área urbana destinada predominantemente a la ubicación y funcionamiento de establecimientos de transformación de productos. Los planos de zonificación consignan: Zona de Industria Pesada Básica (I4), Zona de Gran Industria (I3), Zona de Industria Liviana (I2) y Zona de Industria Elemental y Complementaria (I1)”.

- REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES: Norma GH-020 Capítulo V, Artículo 41: “En los casos en que el Plan de Desarrollo Urbano haya sido desarrollado hasta el nivel de unidades de barrio, no será exigible la presentación del Planeamiento Integral”. En este extremo hay que resaltar la eficacia del planeamiento Integral en el hecho  que la zona se caracteriza por un desorganizado proceso de ocupación espacial y por carecer la Municipalidad Provincial de Cañete de un Plan de Desarrollo Urbano que adicionalmente debe resaltarse que el actual plan de desarrollo urbano tiene una antigüedad de más de 10 años por lo que resulta obsoleta.

- LEY 29090: El Título III, Capítulo I de la Ley 29090 que dispone el procedimiento administrativo de otorgamiento de Licencias de Habilitación Urbana y edificación señala en su artículo 6, que ninguna obra de habilitación urbana o edificación podrá construirse sin sujetarse a las normas urbanísticas establecidas en los planes de desarrollo urbano y/o acondicionamiento territorial y/o planeamiento integral. Las normas urbanísticas constituyen documentos de interés público, cuya finalidad es la promoción del desarrollo ordenado de las ciudades

- ORDENANZA MUNICIPAL N° 06-2002-MPC:  Mediante acuerdo de consejo N° 043-95-MPC, adoptado en sesión ordinaria del 06 de Junio de 1995, se aprobó el Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Cañete, el Reglamento de Usos de Suelo y el Plano de  Zonificación de Usos de Suelo al 2010, expidiéndose en la misma fecha la Ordenanza N° 06-95-MPC, la misma que constituye el instrumento legal que objetiviza la aplicación formal de las propuestas técnicas-normativa dispuesta en el citado acuerdo, publicándose esta última en el diario Oficial El Peruano con fecha 27-07-1995

- Ordenanza N° 025-2002-MPC: El Consejo Provincial de Cañete aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Cañete.

10.- ASPECTO DE COMPATIBILIDAD:

La zonificación propuesta es compatible con la zona puesto que existen industrias pesadas en casi toda la zona, talleres de metal mecánica, depósitos, almacenes, entre otros, los mismos que se encuentran formalizándose y otros que han obtenido su zonificación ciñéndose de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA; como con zonificaciones de I-2, I-3.

11.- ASPECTO TÉCNICO:

El área de interés materia aprobación de Planeamiento Integral – antes llamado Anexión al área urbana y asignación de zonificación, se encuentra ubicado en una zona donde la sección vial es de 9.00 ml; la misma que ya se encuentra definida y consolidada.

El predio se encuentra inscrito en la Zona Registral N° IX. Sede Lima, Oficina Registral de Cañete, Partida electrónica N° ° P17067954 del Registro de Propiedad Inmueble.

Siendo las medidas perimétricas del predio las siguientes:

Por el Frente: Colinda con Camino Carrozable y Parcela 84-E, en cuatro tramos de 51.74 ml, 5.80 ml, 8.63 ml y 22.81 ml.

Por la Derecha: Colinda con la Parcela 83, con 107.64 ml.

Por la Izquierda: Colinda con la Parcela 84-C, con 124.47 ml.

Por el Fondo: Colinda con Predio de la CAU, en ocho tramos de 12.65 ml, 8.58 ml, 12.13 ml, 9.82 ml, 11.97 ml, 14.13 ml, 12.59 ml y 7.85 ml.

Perímetro: 410.81 ml.

Área: 1 has, 10 000 m2.

El predio se encuentra inscrito en la Zona Registral N° IX. Sede Lima, Oficina Registral de Cañete, Partida electrónica N° ° P17067953 del Registro de Propiedad Inmueble.

Siendo las medidas perimétricas del predio las siguientes:

Por el Frente: Colinda con Camino Carrozable, con 68.06 ml.

Por la Derecha: Colinda con la Parcela 84-D, con 124.47 ml.

Por la Izquierda: Colinda con la Parcela 84-B, con 133.52 ml.

Por el Fondo: Colinda con Predio de la CAU, en cuatro tramos de 2.74 ml, 13.13 ml, 28.84 ml y 31.38 ml.

Perímetro: 402.14 ml.

Área: 0.9619 has, 9 619.45 m2.

12.- EQUIPAMIENTO URBANO:

En cuanto a los aspectos físicos del terreno, el predio se encuentra en una zona agricola, es decir el equipamiento respecto a educación, salud y recreación se desarrollará en otro sector, destinado a vivienda; dentro de la propuesta de Habilitación Industrial que se plantea para el área de interés se considerará al aspecto de la dotación de equipamiento urbano, así como un plan de limpieza pública.

13.- RED VIAL:

El Área de interés se encuentra servida por el Trazo del Camino Carrozable con Una sección de vía consolidada de 9.00 ml.

Como se puede ver en la imagen siguiente, se conecta el acceso principal de la CARRETA SANTA BARBARA y de la CARRETERA PANAMERICANA SUR, de modo que las obras necesarias para el acceso al área Industrial, son mínimas.

CAMINO CARROZABLE

CARRETERA SANTA BARBARA

PANAMERICANA SUR

AREA DE INTERES

14. DEL TIPO DE HABILITACIÓN URBANA QUE SE DESAROOLLARÁ

El tipo de Habilitación Urbana que se desarrollará es TIPO INDUSTRIA LIVIANA I-2.

15.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS DE ZONIFICACIÓN

Conforme lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, los Parámetros Urbanísticos aplicables a la zonificación I-2 son los siguientes:

| Uso | NIVEL DE SERVICIO | LOTE MINIMO (M2) | FRENTE MINIMO | ALTURA DE EDIFICACION | COEFICIENTE DE EDIFICACION | AREA LIBRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONIFICACION INDUSTRIA LIVIANA (I-2) | NO MOLESTA NO PELIGROSA | 1,000.00 | 20.00 ml | SEGÚN PROYECTO DE HABILITACION URBANA | SEGÚN PROYECTO DE HABILITACION URBANA | SEGÚN PROYECTO DE HABILITACION URBANA |

16.  HABILITACIÓN URBANA

En vista de las actuales características, el terreno debe ser acondicionado mediante la habilitación urbana, dotación de servicios básicos de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, conforme los documentos a ser proporcionados por las entidades prestadoras de servicios.

Las obras de habilitación urbana consistirán en la construcción de vías asfaltadas, veredas y rampas de concreto, redes de abastecimiento de agua potable y redes de alcantarillado.

Para la Habilitación Urbana tipo Industrial (I-2) Industria Liviana conforme a lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones Artículo 4 ítem 3 de la norma TH 030.

De acuerdo a las características de las obras será como mínimo del tipo C.

- Calzadas afirmadas.

- Aceras afirmadas

- Agua potable con conexiones domiciliarias

- Sistema de desagüe según RNE

- Energía eléctrica pública y domiciliaria

- Teléfono público y domiciliario

17.- SOBRE EL DISEÑO URBANO

La Empresa CORPORACION MONTAÑEZ B S.A.C., ha decidido habilitar el predio para el uso industrial, con un especial interés, en la preservación del ecosistema, por lo que el enfoque será la integración del predio industrial con el paisajismo actual.

17.1 DISEÑO VÍAL

Se propone que el diseño interno de las vías locales principales que se conecten al sistema vial existente de la Carretera Panamericana Sur. Las vías propuestas se distribuyen en el terreno siguiendo los contornos naturales y la topografía existente, buscando efectuar el mínimo movimiento de tierras.

El camino de acceso al área de interés es por la panamericana sur y por la carretera Santa Barbara, mediana camino carrozable. Se ha decidido habilitar el predio para el uso industria Liviana, con un especial interés, en la preservación del ecosistema, por lo que el enfoque será la integración del predio industrial con el paisajismo actual.

18.- APORTES REGLAMENTARIOS

En aplicabilidad a lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones , Título II, habilitaciones Urbanas, Norma TH 030, Capítulo I, Habilitaciones para uso Industrial Artículo 5°; de acuerdo a su tipo, las Habilitaciones para uso industrial deben cumplir con el aporte total de Habilitaciones Urbanas del 3%, con la siguiente distribución:

| CUADRO DE APORTES REGLAMENTARIOS |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | APORTE SEGÚN EL RNE EN % |
| PARQUES ZONALES | 1.00 |
| OTROS FINES | 2.00 |
| TOTAL | 3.00 |

19.- SERVICIOS BÁSICOS

Al predio materia del presente, se le dotará de los servicios básicos de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado:

- Instalaciones Eléctricas; se solicitara el suministro de energía eléctrica de acuerdo a las normas pertinentes.

- Instalaciones sanitarias:

El sistema de agua potable

Se hace mediante una cisterna la cual abastece el reservorio de almacenamiento que entregará el suministro de agua por gravedad. Esta industria no es gran consumidora de agua, solo para consumo humano.

Sistema de Alcantarillado:

Conforme al análisis efectuado in situ, la zona de San Luis (C.p Santa Barbara) tiene escases de agua por lo que el diseño urbano considera jardines y áreas verdes regadas con aguas tratadas. La industria a establecerse deberá efectuar el tratamiento adecuado en sus propias instalaciones.