Propietario: 	PANTOJA PATRICIO HUGO MARDONIO.
Ubicación:		

	Región:	LIMA

	Provincia:	CAÑETE

	Distrito:	MALA

Ubicación:	SALITE Y BUJAMA, VALLE DE MALA

PLANEAMIENTO INTEGRAL

MEMORIA SUSTENTATORIA DE CAMBIO DE ZONIFICACION

Contenido

1.- PROPIETARIO	1

2.- UBICACIÓN Y LÍMITES	1

2.1.- Ubicación	2

2.2.- Área y Perímetro	2

3.- OBJETIVO	2

4.- MARCO LEGAL	4

5.- ANTECEDENTES	6

6.- LA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN	6

6.1.- Compatibilidad de usos y tendencias en el entorno	7

6.2.- Aspecto técnico	8

6.3.- Equipamiento Urbano	9

6.4.- Red Vial	9

7.- DEL TIPO DE HABILITACIÓN URBANA QUE SE DESARROLLARÁ MARCO LEGAL	10

MEMORIA SUSTENTATORIA DE CAMBIO DE ZONIFICACIÓN

# 1.- PROPIETARIO

El terreno en mención, es propiedad del Sr. PANTOJA PATRICIO HUGO MARDONIO, inscrita en el Registro de Personas Jurídicas de Lima en la Partida NºP17064880. La misma que es el propietario a realizar el cambio de Zonificación y la habilitación y construcción de condominios.

# 2.- UBICACIÓN Y LÍMITES

## 2.1.- Ubicación

Región:	LIMA

Provincia:	CAÑETE

Distrito:	MALA

Ubicación:	SALITE Y BUJAMA, VALLE DE MALA

## 2.2.- Área y Perímetro

El área del terreno es de un total de 50, 868.24 m2, 5.0868 Has. Su perímetro se encuentra delimitado dentro de las siguientes medidas:

Por el Norte: Colinda con el predio agrícola con U.C. N°017051, mediante una línea quebrada de ocho tramos, con longitud total de 292.43 ml, cuyas coordenadas UTM PSAD - 56 y ángulos son los siguientes:

| NORTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICE | LADO | DISTANCIA | ESTE | NORTE |
| B | B-C | 59.17 | 323601.1500 | 8592167.5800 |
| C | C-D | 18.66 | 323638.3100 | 8592213.6200 |
| D | D-E | 37.38 | 323649.9100 | 8592228.2400 |
| E | E-F | 37.11 | 323673.3200 | 8592257.3800 |
| F | F-G | 36.81 | 323696.4200 | 8592286.4200 |
| G | G-H | 36.58 | 323719.9300 | 8592314.7400 |
| H | H-I | 35.64 | 323742.3100 | 8592343.6800 |
| I | I-J | 31.08 | 323764.4800 | 8592371.5900 |
| TOTAL |  | 292.43 |

Por el Este: Colinda con dos predios agrícola con U.C. N°02970 y U.C. N°02972, mediante una línea quebrada de diez tramos, con longitud total de 204.58 ml., cuyas coordenadas UTM PSAD - 56 y ángulos son los siguientes:

| ESTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICE | LADO | DISTANCIA | ESTE | NORTE |
| J | J-K | 42.29 | 323783.6600 | 8592396.0400 |
| K | K-L | 9.48 | 323813.8200 | 8592366.4000 |
| L | L-M | 4.60 | 323821.5300 | 8592360.8800 |
| M | M-N | 3.16 | 323825.6900 | 8592358.9100 |
| N | N-O | 7.96 | 323828.8500 | 8592358.9300 |
| O | O-P | 0.74 | 323836.0600 | 8592362.3000 |
| P | P-Q | 1.34 | 323836.5800 | 8592361.7700 |
| Q | Q-R | 4.00 | 323836.9100 | 8592360.4700 |
| R | R-S | 6.16 | 323836.9100 | 8592356.4700 |
| S | S-T | 124.85 | 323839.8000 | 8592351.0300 |
| TOTAL |  | 204.58 |

Por el Sur: Colinda con propiedad de terceros, mediante una línea quebrada de nueve tramos, con longitud total de 251.20 ml., cuyas coordenadas UTM PSAD - 56 y ángulos son los siguientes:

| SUR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICE | LADO | DISTANCIA | ESTE | NORTE |
| T | T-U | 133.17 | 323905.1900 | 8592244.6700 |
| U | U-V | 21.30 | 323818.9200 | 8592143.2200 |
| V | V-W | 8.67 | 323804.6700 | 8592127.3900 |
| W | W-X | 14.70 | 323799.2200 | 8592120.3900 |
| X | X-Y | 7.32 | 323789.6000 | 8592109.2800 |
| Y | Y-Z | 6.41 | 323784.9700 | 8592103.6100 |
| Z | Z-A1 | 20.90 | 323780.5400 | 8592098.9800 |
| A1 | A1-B1 | 9.33 | 323766.9100 | 8592083.1300 |
| B1 | B1-C1 | 29.20 | 323760.6300 | 8592076.2300 |
| TOTAL |  | 251.20 |

Por el Oeste: Colinda con camino carrozable, mediante una línea quebrada de dos tramos, con longitud total de 181.34 ml cuyas coordenadas UTM PSAD - 56 y ángulos son los siguientes:

| OESTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICE | LADO | DISTANCIA | ESTE | NORTE |
| C1 | C1-A | 67.23 | 323741.3400 | 8592054.3100 |
| A | A-B | 114.11 | 323695.6600 | 8592103.6400 |
| TOTAL |  | 181.34 |

# 3.- OBJETIVO

El objetivo es la ANEXIÓN AL ÁREA URBANA Y ASIGNACIÓN DE ZONIFICACIÓN DE TIPO: RESIDENCIAL DENSIDAD BAJA (RDB), debido a que de conformidad con la Norma T010 de Habilitaciones Residenciales, las habilitaciones urbanas de este tipo, se realizan sobre terrenos calificados con una zonificación afín o compatible.

# 4.- MARCO LEGAL

El expediente de Cambio de Zonificación, se sustenta a través de las siguientes normativas y ordenanzas, haciendo el planeamiento integral, que es un instrumento técnico - normativo mediante el cual se asigna zonificación y vías primarias con fines de integración al área urbana, a los predios rústicos no comprendidos en los PDU, EU o localizados en centros poblados que carezcan de PDU y/o de Zonificación.

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Decreto supremo 022-2016 – VIVIENDA 
Sub Capítulo V, Planeamiento Integral Art. 58, Art. 59,

Norma T010 de Habilitaciones Residenciales, considerando las siguientes medidas para lotes y vías:

Así mismo se deben considerar las siguientes normas, parte pertinente:

NORMA GH. 020 Componentes de Diseño

NORMA A.060 Industria NORMA

A.070 Comercio NORMA

A.080 Oficinas

NORMA E.030 Diseño Sismo resistente

NORMA E.050 Suelo y Cimentaciones

NORMA E.060 Concreto armado NORMA

E.070 Albañilería

NORMA E.090 Estructuras Metálicas.

NORMA EM.040 Instalaciones de Gas.

NORMA EM.080 Instalaciones con Energía Solar. NORMA EM.090 Instalaciones con energía Eólica.

Se proyecta una ciudad con una población mayor a 1000 habitantes. Que cumplirá una función urbana en la organización del territorio y posee servicios básicos y equipamiento urbano de educación, salud, recreación, así como espacios destinados a la vivienda, actividades comerciales, industriales o de servicios.

Figura 1: Sistema de consulta de Centros Poblados, INEI.

# 5.- ANTECEDENTES

El predio se encuentra comprendido dentro de la zona de expansión urbana del Distrito de Mala, de conformidad con el Plano de Ordenamiento, Plano: Zonificación General de fecha 31 de agosto de 1993. La zonificación actual de acuerdo con la Ordenanza Nº019-93-MPC, es de tipo: Zonificación es de Uso Urbano Turístico (UTT) y Residencial Densidad Media (RDM) en la parte Norte-Oeste la Habilitación Urbana Tipo Club Vacacional Condominio Alto Bujama cercana, mientras que 25m aproximadamente hacia el este se encuentra una Zona de Expansión Urbana.

# 6.- LA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN

## 6.1.- Compatibilidad de usos y tendencias en el entorno

Como se mencionó anteriormente, el proyecto de cambio Zonificación, que se desarrolla en zona de Uso Urbano Turístico, el mismo que posee cercanía a la carretera Panamericana Sur así como el Anexo Chocalla y Anexo Pampa Dolores. Se contempla habilitar una zona residencial de 300 lotes, con servicios básicos y equipamientos, que a futuro por ser parte de una zona de expansión urbana se conurbe con los centros poblados aledaños.

## 6.2.- Aspecto técnico

6.2.1 Zonificación actual

De acuerdo con la normativa: ORDENANZA MUNICIPAL Nº005-2007- MDCA DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2007

VISTO EN SESIÓN DE CONSEJO DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2007

6.2.2. Zonificación propuesta

Se propone a una zona destinada a vivienda, Residencial Densidad Media (RDM), distribuidos a lo largo del terreno. Se propone demás equipamiento urbano como zonas de Educación Básica, así como zonas destinadas a Centros de Salud.

Se busca una zonificación que logre satisfacer las necesidades de la futura población residente del proyecto.

a)  La topografía

Apta para la habilitación propuesta, con altura desde los 20msnm hasta un máximo de 25msnm, con pendientes que se aprovechan para la distribución de lotes de vivienda y aportes de habilitación urbana. En aquellas zonas cuya pendiente supere lo normado según el RNE, se propone Zonas de recreación Pública.

## 6.3.- Equipamiento Urbano

La propuesta cuenta con:

- Área común (Parques y Jardines)

- Educación Básica

- Centros de Salud

## 6.4.- Red Vial

Las vías proyectadas en la propuesta incluyen secciones de 11.30ml como vía colectora que atraviesa el proyecto y comunica las diferentes zonas. También se proyecta vías locales de 8.00ml y 7.20ml.

# 7.- DEL TIPO DE HABILITACIÓN URBANA QUE SE DESARROLLARÁ MARCO LEGAL

Ciudad: Centro poblado urbano con una población mayor a 1,000 habitantes. Cumple una función urbana en la organización del territorio y posee servicios básicos y equipamiento urbano de educación, salud, recreación, así como espacios destinados a la vivienda, actividades comerciales o de servicios.